# Российская Федерация

# Новгородская область Маловишерский район

Совет депутатов Большевишерского городского поселения

### Р Е Ш Е Н И Е

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Большевишерского городского поселения

Принято Советом депутатов Большевишерского городского поселения    27 августа  2020  года.

В соответствии с  Федеральным законом от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Устава Большевишерского городского поселения,

Совет депутатов Большевишерского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Актуализировать схему водоснабжения и водоотведения Большевишерского городского поселения, утвержденную решением совета депутатов Большевишерского городского поселения от 26.09.2013 № 150:

1.1. Раздел 3 схемы водоснабжения и водоотведения Большевишерского городского поселения, изложить в следующей редакции:

"Раздел 3. Система водоснабжения  Большевишерского городского поселения.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе являются поверхностные воды, на долю которых приходится около 80% водопотребления, а также подземные воды (около 20%).

Поверхностные водоисточники относятся ко 2 и 3 классу (по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»). Вода из поверхностных водоемов перед подачей населению требует полного комплекса очистки (коагулирование, отстаивание, фильтрация, обеззараживание). Вода подземных источников в основном требует только профилактического обеззараживания.

В поселении остается актуальной проблема хозяйственно-питьевого водоснабжения. Сохраняется высокая изношенность водопроводных сетей, их аварийность, в результате низкого уровня эксплуатации.  Изношенность водопроводных сетей составляет 80%.

Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и технических нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводящих сетях ухудшается как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. Неудовлетворительным остается качество воды из нецентрализованных  водоисточников.

Систему     водоснабжения    в Большевишерском городском поселении  планируется   развивать  по следующим направлениям:

Модернизация водозаборов подземных вод в населенных пунктах поселения, модернизация  водоводов  и уличной водопроводной сети, строительство новой водозаборной скважины, строительство станции обезжелезивания. Данные мероприятия направлены на улучшение качества питьевого водоснабжения населения, сокращение  потери воды, исключение повторного загрязнение воды в распределительных водопроводных  сетях, снижение уровня износа сетей, улучшение качества питьевого водоснабжения.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению МУП «ЖКХ Маловишерского района », в том числе

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ;

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Информация

по скважинам, расположенным на территории

Большевишерского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Дебит (кбм./час) | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скважина № 6-75 с насосной станцией | ул. Поболотина 4б | 8,64 | 1975 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 2 | Скважина №1-62 | ул.3 Советская 7а | Нет сведений | 1962 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 3 | Скважина №1-73 | ул.3 Советская 14а | 9,72 | 1973 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 4 | Скважина №4-74 | ул.3 советская 3 | 8,64 | 1974 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 5 | Скважина №Н-54-82 | Ул. Смоленская | 1,44 | Нет данных | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 6 | Скважина №2-62 | ул. 50лет 1КДО 11 | 1,87 | 1962 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 7 | Скважина №2462/4505 | д. Луга | 2,93 | 1993 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 8 | Скважина б/н | ст. Гряды | Нет сведений | Нет сведений | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |

Водопроводная сеть представляет кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 133-100-50мм. Материал, из которого выполнен водопровод: чугун, асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети  4,095км.

| п/н | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Большая Вишера | н/д | 2,23км |
| 2 | Ст. Гряды | 1978 | 0,3 |
| 3 | Д. Луга | н/д | 1,565 |
|  | ИТОГО | н/д | 4,095 |

Водоразборных колонок всего -  14 ед.

пос. Большая Вишера - 7

д. Луга колонок всего  - 5 .

д. Горнешно - 0

ст. Гряды – 3

д. Гряды –0

пос. Дачный – 0

д. Папоротно - 0

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов  систем водоснабжения и  линейных объектов централизованных систем водоснабжения

С целью обеспечения водоснабжением нового жилищного строительства и развития  Большевишерского городского поселения необходимо: (в период до 2030 года)

1. В качестве альтернативы водоснабжения предусмотреть строительство новой скважины в п. Большая Вишера.

2. Проектирование и строительство водопроводной сети в микрорайон ул. Лесная, ул. 50 лет 1 КДО, ул. Советские.

3. Установка опреснения воды на скважины по ул. Первомайская в п. Большая Вишера с подключением к системе водоснабжения поселка.

4. Капитальный ремонт сетей водоснабжения на ст. Гряды

5. Строительство станции обезжелезивания в п. Большая Вишера.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Большевишерский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Большевишерского городского поселения в сети «Интернет».

Глава поселения    						Т.А.Китаева

Председатель Совета депутатов   			Н.Д. Зайцева

27 августа 2020 года

№ 225

п. Большая Вишера