Информация

по скважинам, расположенным на территории

Большевишерского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Дебит (кбм./час) | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скважина № 6-75 с насосной станцией | Ул. Поболотина 4б | 8,64 | 1975 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 2 | Скважина №1-62 | Ул.3 Советская 7а | Нет сведений | 1962 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 3 | Скважина №1-73 | Ул.3 Советская 14а | 9,72 | 1973 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 4 | Скважина №4-74 | Ул.3 советская 3 | 8,64 | 1974 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 5 | Скважина №Н-54-82 | Ул. Смоленская | 1,44 | Нет данных | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 6 | Скважина №2-62 | Ул. 50лет 1КДО 11 | 1,87 | 1962 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 7 | Скважина №2462/4505 | Д. Луга | 2,93 | 1993 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 8 | Скважина б/н | Ст. Гряды | Нет сведений | Нет сведений | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |

Водопроводная сеть представляет кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 133-100-50мм. Материал, из которого выполнен водопровод: чугун, асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети  4,095км.

| п/н | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Большая Вишера | н/д | 2,23км |
| 2 | Ст. Гряды | 1978 | 0,3 |
| 3 | Д. Луга | н/д | 1,565 |
|  | ИТОГО | н/д | 4,095 |

Водоразборных колонок всего -  14 ед.

пос. Большая Вишера - 7

д. Луга колонок всего  - 5 .

д. Горнешно - 0

ст. Гряды – 3

д. Гряды –0

пос. Дачный – 0

д. Папоротно - 0

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов  систем водоснабжения и  линейных объектов централизованных систем водоснабжения

С целью обеспечения водоснабжением нового жилищного строительства и развития  Большевишерского городского поселения необходимо: (в период до 2020 года)

1. В качестве альтернативы водоснабжения предусмотреть строительство новой скважины в п. Большая Вишера.

2. Проектирование и строительство водопроводной сети в микрорайон ул. Лесная, ул. 50 лет 1 КДО, ул. Советские.

3. Установка опреснения воды на скважины по ул. Первомайская в п. Большая Вишера с подключением к системе водоснабжения поселка.

4. Капитальный ремонт сетей водоснабжения на ст. Гряды

1.2. Раздел 4 схемы водоснабжения и водоотведения Большевишерского городского поселения изложить в следующей редакции:

"Раздел 4. Система водоотведения Большевишерского городского поселения

Мощность очистных сооружений (КОС) в целом достаточна и адекватна объему стоков, но многие из них уже не отвечают требованиям сегодняшнего дня по качеству очистки. К тому же мощность канализационных очистных сооружений не всегда соответствует объему стоков.

Оценка эффективности очистных сооружений, основанная на критериях соблюдения водопользователем разработанных и утвержденных нормативов предельно-допустимого сброса (ПДС), показывает крайне низкую степень очистки, т.к. нормативно-очищенных на очистных сооружениях сточных вод практически нет. На всех выпусках после канализационных очистных сооружений имеются превышения ПДС как минимум по одному ингредиенту, что является следствием несоответствия количественных и качественных характеристик, поступающих на очистку сточных вод, проектным параметрам, не соответствия действующих нормативов ПДС технологическим возможностям ОС и их неудовлетворительной эксплуатации. В целом из-за неудовлетворительной работы или отсутствия биологических и локальных ОС в водоемы поселения продолжают поступать загрязненные недостаточно-очищенные сточные воды.

Уменьшение объема промышленного производства последних лет привело к снижению сброса неочищенных сточных вод, что в свою очередь, способствовало снижению концентрации токсичных загрязнителей в воде открытых водоемов.

Ущерб открытым водоемам наносит ливневый сток с территории предприятий и населенных  мест. Как правило, он загрязнен нефтепродуктами, органическими веществами. Основная причина этого – неудовлетворительное содержание территорий, отсутствие очистных сооружений на выпусках ливневых вод.

Основными отраслями экономики, сбрасывавшими сточные воды на рельеф местности, были - ЖКХ, сельское хозяйство и организации бюджетной сферы. Основная причина этого явления — низкая степень канализованности  населенных пунктов.

Одной из главных угроз является не столько объем сточных вод, сколько их структура. По-прежнему значительную долю в объеме сбрасываемых сточных вод занимают загрязненные недостаточно-очищенные воды.

Коммунальная дождевая канализация является неотъемлемой частью системы инженерных коммуникаций района.

Необходимость коммунальной дождевой канализации продиктована климатическим зонированием и геолого-географическим расположением

Практически все дождевые и талые стоки сбрасываются в открытые естественные водостоки без очистки.

Систему     водоотведения    в Большевишерском городском поселении  планируется   развивать  по следующим направлениям:

-модернизация  очистных сооружений канализации -  	модернизация очистных сооружений позволит внедрить в производство современные технологии очистки сточных вод, уменьшить объемы сброса загрязняющих веществ, улучшить экологическую ситуацию.

- модернизация главных канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей- мероприятие позволит снизить уровень износа сетей, улучшить экологическую ситуацию;

- развитие и укрепление производственно эксплутационной базы, установка частотных преобразователей,  установка устройств плавного пуска двигателей – мероприятие направлено на внедрение в производство ресурсосберегающих технологий, создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия предоставления услуг ВКХ населению.

Информация

По объектам водоотведения, расположенным на территории

Большевишерского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Собственник объекта | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | КОС | Большая Вишера | Администрация Маловишерского муниципального района | 1986 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» | " |

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Большевишерский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Большевишерского городского поселения в сети «Интернет».

Глава поселения   			 А.А.Иванов

Председатель Совета депутатов   			Н.Д. Зайцева

27 сентября  2018 года

№140

п. Большая Вишера