Открытое акционерное общество

“ Институт НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ”

- Заказ №  МК 27/48

Арх. №          /2010

Экз. №

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

Большевишерское городское поселение

- Маловишерский муниципальный район

- Новгородская область

- Заказчик:  Большевишерское городское поселение

- Том 1  Общая пояснительная записка

МК 27/48 - ОПЗ

Генеральный директор							В. О. Букетов

Главный инженер института						С. А. Здорнов

Начальник мастерской							Н. Л. Винокурова

Главный архитектор проекта						М. В. Варламова

Главный инженер проекта				             		А. П. Мороз

- Великий Новгород

2010 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | #### Примечание |
| --- | --- | --- |
| ОПЗ | Общая пояснительная записка | ### Том 1 |
| ГП | Графическая часть | Том 2 |
|  | 1. Схема планировочной организации территории поселения. Схема расселения. | Б/М |
|  | 2.Схема современного состояния и использования территории (опорный план). Схема комплексной оценки территории. | М 1:25 000 |
|  | 3. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования (основной чертеж-генплан). | М 1:25 000 |
|  | 4. Схема развития транспортной инфраструктуры. | М 1:25 000 |
|  | 5. Схема развития инженерной инфраструктуры. | М 1:25 000 |
| ИД | Исходные данные | Том 3 (Хранится в архиве ОАО «Институт НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ» |

|  |  |  |  |  |  | МК 27/48 – ОПЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Большевишерское городское поселение. Маловишерский муниципальный район. Новгородская область |  |  |  |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГАП |  | Варламова |  |  |  |  |  |  |  |
| Нач.маст. |  | Винокурова |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |
| ГИП |  | Мороз |  |  |  |  |  |  |  |
| Гл.сп.Э |  | Витоль |  |  |  |  |  |  |  |
| Гл.сп.ОВ |  | Демин |  |  |  | Общая пояснительная записка | ОАО «Институт НОВГОРОДГРАЖДАН-ПРОЕКТ» |  |  |
| Гл.сп.ВК |  | Зарецкий |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Кузнецова |  |  |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.5. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.7. 1.8. 1.8.1. 1.8.2. 1.9. 1.10. 1.10.1. 1.10.2. 1.10.3. 1.10.4. 1.10.5. 1.10.6. 1.11. 1.12. | Введение ………………………………………………………………………………. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления ее комплексного развития. …………………………………………………………….. Общие сведения ………..…………………………………………………………….. Градостроительная ситуация ………………………………………………………. Новгородская область.……………………………………………………..…..……… Маловишерский муниципальный район.………………………………….......…….. Краткая историческая справка…………………………………………………….. Краткая характеристика природных и инженерно-геологических условий… Климат………………………………………………………………………………….. Гидрологическая характеристика территории………………………………………. Геологическое строение………………………………………………………………. Полезные ископаемые………………………………………………………………… Растительный и животный мир………………………………………………………. Землеустройство. Структура земель по целевому назначению и использованию (существующее положение)…………………………………………………… Комплексная оценка социально-экономического состояния территории........ Производство и сельское хозяйство………………………………………………….. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции ………... Жилищный фонд………………………………………….……………………….…... Социальное обслуживание населения………………………………………………... Объекты историко-культурного наследия……………………………………….. Современная планировочная организация территории………………………... Описание административных границ………………………………………………… Расселение и система населенных мест ………………………………..……………. Транспортная инфраструктура ……………………………………………………. Инженерная инфраструктура ……………………………………………………… Водоснабжение…………………………………………………………………..…….. Водоотведение……………………………………………………………….………… Электроснабжение…………………………………………………………………..… Теплоснабжение……………………………………………………………….………. Газоснабжение……………………………………………………………….………… Связь…………………………………………………………………………….……… Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера……………………………………………………... Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации……………………………………………………………………………………… |  |  |  | 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 12 14 15 16 18 18 21 28 32 36 38 38 39 40 41 41 43 44 45 45 45 46 47 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. СХЕМА РАССЕЛЕНИЯ.……………………………………….. СХЕМА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (ОПОРНЫЙ ПЛАН). СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ. Масштаб 1:25 000………………………………………………………………... |  | Лист 1 Лист 2 |  |  |  |  |
| 2. 2.1. 2.2. 2.2.1 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.5. 2.6. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.7. 2.7.1 2.7.2. 2.7.3. 2.7.4. 2.8. 2.9. |  |  | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Программа мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения ………………………………………………………... Цели и задачи территориального планирования ……………………………….. Установление зон различного функционального назначения…………………. Принципы градостроительного (территориально-функционального) зонирования СНП…………………………………………………………………………………….. Ж – Жилая зона……………………………………………………………………….... ОД – Общественно – деловая зона…………………………………………………… П – Зона производственных, коммунально - складских и сельскохозяйственных предприятий……………………………………………………………………………. Р – Рекреационная зона……………………………………………………………….. СХ – Зона сельскохозяйственного назначения……………………………………… СН – Зона специального назначения…………………………………………………. Землеустройство. Структура земель по целевому назначению и использованию при территориальном планировании………………………………………... Категории земель и их целевое назначение………………………………………….. Баланс земель территории Большевишерского ГП (проектное предложение)…… Перспективное развитие социально-экономического состояния территории. Производство и сельское хозяйство………………………………………………….. Население (демографическая ситуация). Перспективная динамика и тенденции... Жилищный фонд………………………………………….……………………….…... Социальное обслуживание населения………………………………………………... Решения по развитию и модернизации транспортной инфраструктуры…….. Решения по развитию и модернизации инженерной инфраструктуры………. Водоснабжение…………………………………………………………………..…….. Водоотведение……………………………………………………………….………… Электроснабжение…………………………………………………………………..… Теплоснабжение……………………………………………………………….………. Газоснабжение……………………………………………………………….………… Связь…………………………………………………………………………….……… Основные планировочные ограничения …………………………………………. Охрана окружающей среды …………………………………………………………... Охрана объектов историко-культурного наследия………………………………….. Требования пожарной безопасности…………………………………………………. Санитарная очистка территории……………………………………………………… Основные технико-экономические показатели …………...…………………….. Основные источники информации………………………………………………… ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: |  |  | 48 48 49 49 49 49 50 50 50 51 51 51 54 55 55 57 60 62 66 66 66 71 75 76 76 76 77 77 80 81 82 83 88 |  |  |
|  |  |  | СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ – ГЕНПЛАН.) Масштаб 1:25 000…………………………………………..…………………... СХЕМА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Масштаб 1:25 000 …………………...…………………………………………. СХЕМА РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Масштаб 1:25 000.………………………………....…………………………… | Лист 3 Лист 4 Лист 5 |  |  |  |  |

Авторский коллектив проекта Генплана.

| Главный архитектор проекта Главный инженер проекта Исполнители раздела ГП: НВК: ОЭ, ЭЭ. ТГВ | ГАП ______________ ГИП ______________ Архитектор______________ Инженер________________ Инженер________________ Инженер________________ | М. В. Варламова А. П. Мороз О. Л. Кузнецова Т. М. Проничева В. А. Витоль З. Н. Пухова |
| --- | --- | --- |
| При участии: | Глава Администрации Трегубовского сельского поселения Иванов А.А. ______________ |  |

- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Большевишерского городского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области (далее – Генплан) разработан в 2010 году ОАО «Институт Новгородгражданпроект»

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – РФ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы выполнены в электронном виде.

Генплан состоит из обобщенных схем по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории ГП,  развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Генеральный план – это документ территориального планирования, определяющий стратегию развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирования территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее - Правила) Большевишерского ГП.

Генплан действует на территории Большевишерского городского поселения в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Новгородской области» (2009 г.) и другие источники информации (см. «Основные источники информации»).

Как промежуточный этап, материалы Генплана рассматривались в администрации Большевишерского ГП и в администрации Маловишерского муниципального района, что способствовало, с учетом замечаний и предложений, более качественному анализу тенденций развития городского поселения и выработке стратегических решений по его планировке.

- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.

1.       Анализ существующего состояния территории.

Проблемы и направления ее комплексного развития.

- 1.1.      Общие сведения.

Большевишерское ГП входит в состав Маловишерского муниципального района (МР) и является одним из 4-х административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Располагается  в северо-западной части Маловишерского муниципального района.

Географическая площадь территории Большевишерского ГП поселения составляет – 84435,3 га.

Большевишерское ГП было образовано в соответствие с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно - территориальном устройстве Новгородской области».

На севере Большевишерское ГП граничит с Ленинградской областью, на западе и северо-западе – с Трегубовским СП и Грузинским СП Чудовского муниципального района Новгородской области, на юге с Маловишерским ГП Маловишерского муниципального района, на юго-западе  – с Новгородским районом, а на юго-востоке — с Бургинским сельским поселением Маловишерского муниципального района, на востоке – с Любытинским муниципальным районом.

В состав Большевишерского ГП входят 7 населенных пунктов: рабочий посёлок Большая Вишера, посёлок при станции Гряды, посёлок Дачный и 4 деревни: Горнешно, Гряды, Луга и Папоротно.

Административным центром поселения является рабочий посёлок Большая Вишера Численность населения Большевишерского ГП на 01.01.2009 – 2089 человек.

1.2.      Градостроительная ситуация.

1.2.1.   Новгородская область.

Территория Большевишерского ГП расположена в северо-западной и западной части территории Маловишерского района Новгородской области.

Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - город Великий Новгород.

Площадь территории области по размеру - шестая, из семи областей в Северо-Западном федеральном округе и составляет 54 501 км². Постоянное население области на 1 января 2008 года — 652,4 тыс. жителей.

Область расположена на северо-западе Европейской части России. Большая часть территории - плоская, местами заболоченная. Приильменская низменность. На юго-востоке - холмисто-мореная Валдайская возвышенность (высота до 299 м), на северо-востоке - Тихвинская холмисто-моренная гряда. В Новгородской области есть крупные реки: Волхов, Мста, Ловать, Шелонь, Полисть; и озера: Ильмень, Валдайское, Велье, Селигер и другие. Область расположена в лесной зоне (южная тайга и смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе) почвами. На территории области расположены Валдайский национальный парк и Рдейский заповедник.

Полезные ископаемые: месторождения торфа, бурого угля, огнеупорной и строительной глины, бокситов и др. Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями. По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идет процесс выявления новых месторождений.

1.2.2.   Маловишерский муниципальный район.

Маловишерский муниципальный район расположен в северной части Новгородской области. Площадь территории – 3280,98 км².

Административный центр — город Малая Вишера.

На севере район граничит с Ленинградской областью, на северо-западе с Чудовским, на юго-западе — с Новгородским, на юге – с Крестецким, на юго-востоке — с Окуловским, а на северо-востоке с Любытинским  районами Новгородской области.

C 11 ноября 2005 года (Областной закон № 559-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новгородской области») на территории муниципального района имеется 4 муниципальных образования: два городских и два сельских поселения.

Табл. 1

| Муниципальное образование | Административный центр |
| --- | --- |
| Маловишерское городское поселение | г. Малая Вишера |
| Большевишерское городское поселение | р.п. Большая Вишера |
| Бургинское сельское поселение | д. Бурга |
| Веребьинское сельское поселение | д. Веребье |

Население района составляет 18796 человека (по состоянию на 1 января 2009 года), в том числе в городских условиях проживают 14212 человек.

Численность населения района сокращается:

по Всесоюзной переписи населения СССР 1989 года — 25 085 человек;

по Всероссийской переписи населения 2002 года — 21 713 человек;

в 2005 году (на 1 января) — 20 705 человек;

в 2006 году (на 1 января) — 20 143 человека;

в 2007 году (на 1 января) — 19 700 человек;

в 2008 году (на 1 января) — 19 313 человек;

По территории района проходит главный ход Октябрьской железной дороги, крупнейшая железнодорожная станция Малая Вишера. Автодорога Спасская Полисть — Селищи — Малая Вишера — Любытино — Боровичи, соединяет район с федеральной автомобильной дорогой «Россия» М10 (E 105), проходящей через Спасскую Полисть в Санкт-Петербург и вторым по величине городом области Боровичами. С областным центром — Великим Новгородом автомобильное сообщение осуществляется вдоль обоих берегов Волхова, как по автотрассе М10, так и по автодороге вдоль правого берега Волхова. Есть автодорога Папоротно — Новоселицы, вдоль реки Вишера также выходящая на автотрассу М10, в сторону Москвы, южнее Великого Новгорода.

1.3. Краткая историческая справка.

Маловишерский уезд был образован 30 марта 1918, в его состав вошли некоторые волости Крестецкого уезда и одна волость Тихвинского уезда Череповецкой губернии. До 1927, когда было упразднено административное деление на губернии, уезды и волости, в состав Маловишерского уезда входило 18 волостей: Грядская, Заборовская, Заозерская, Заручьевская, Каевская, Карпиногорская, Маловишерская, Межниковская, Окуловская, Папоротно-Островская, Пожарская, Полищенская, Сухловская, Тидворская, Тимофеевская, Торбинская, Усадьевская и Усть-Волмская. С 1927 территория входила в состав Ленинградской области.

Рабочий поселок Большая Вишера возник во второй половине XIX века как поселение при железнодорожной станции I класса Николаевской железной дороги на пути из Санкт-Петербурга в Москву. Первоначальное название было «Концы», происходившее от близлежащего села. Было ли село концом тупиковой дороги, перекрестка – неизвестно, но открытый остановочный пункт не являлся тупиковым, а располагался на линии Санкт-Петербурго – Московской железной дороги. В 1874 г. станция получила название Большая Вишера – по протекавшей здесь реке.

Происхождение названия установить не удалось. Можно искать корни в древнерусском "вить" – болотная трава, индоевропейском "veis" – разливаться, или в этнониме финно-угорского племени "весь" – водный путь.

В 1914 г. в двух ближайших к полустанции деревнях проживало по 200 человек в каждой. Население занималось земледелием и работами на стеклянном заводе братьев Курженковых, принадлежавшем им с 1837 г.

Главные изделия завода: стекла для электрического, газового, лампового освещения, хрустальная посуда и канцелярские принадлежности. Трудилось здесь около 600 рабочих. Стекольный завод действует и в настоящее время.

С 11 сентября 1938 года Большая Вишера — посёлок городского типа.

В годы Великой Отечественной войны Маловишерский район был частично оккупирован фашистами. В 1944 территория была полностью освобождена от фашистов и вошла в состав Новгородской области.

Большевишерское городское поселение было образовано в соответствие с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ.

В состав Большевишерского ГП входят 7 населенных пунктов: рабочий посёлок Большая Вишера, посёлок при станции Гряды, посёлок Дачный и 4 деревни: Горнешно, Гряды, Луга и Папоротно.

Административным центром поселения является рабочий посёлок Большая Вишера.

  - Краткая характеристика природных и инженерно-геологических условий.

1.4.1. Климат.

Климат  региона благодаря близости Финского залива и влиянию Балтийского моря может быть охарактеризован как влажный, морской.

Зимний период характеризуется неустойчивой погодой, значительными колебаниями температуры воздуха, сменой периодов с сильными морозами и оттепелями. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону отрицательных значений происходит в первой декаде ноября. Очень холодные периоды 23-28 января, 3-8 февраля, когда в ночные часы температура воздуха понижается до -20…- 25°С, местами до -30... -35°С.

Устойчивый снежный покров образуется в конце второй-третьей декады ноября. Наиболее интенсивное снегонакопление наблюдается в декабре.

Сход снега происходит к концу первой пятидневки апреля в бассейнах южных притоков Ильменя. На остальной территории запасы воды в снеге уменьшились на 50-70% от максимальных величин.

Самым холодным месяцем является февраль. Средняя за месяц температура воздуха составляет -12,-16°С. Самые низкие температуры воздуха, -30, -39°С, отмечаются в период конец января – начало февраля.

Скорость ветра составляет 3,5 м/сек. Максимальное промерзание почвы 120-140 см. Радиационный фон не превышает естественных показателей.

Весна наступает в конце 28-29 марта. В конце марта, с наступлением очень теплой погоды, начинается интенсивное снеготаяние и в период 15-19 апреля на большей части территории поля освобождаются от снега.

При глубоком промерзании почвы её полное оттаивание наблюдается в период 18-22 апреля.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 5°С к более высоким значениям происходит 10-17 апреля. Возобновляется вегетация озимых зерновых культур и многолетних трав.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 10° происходит в конце апреля - начале.

Летом преобладает умеренно-теплая погода с дождями. За сутки выпадает иногда по 20-45 мм осадков.

Представленная краткая климатическая характеристика позволяет сделать следующие выводы относительно использования данной территории:

Для строительства:

Согласно климатическому районированию планировочная территория входит в зону, характеризуемую как благоприятную. Ограничивающим факторами могут является:

- проявление поздних весенних и ранних осенних заморозков;

- обилие снега и возможные метели и др.

Это может усложнять организацию строительства и удорожать его.

Для сельского хозяйства:

- количество тепла и влаги вполне достаточно для возделывания озимых, яровых и крупяных культур, многолетних трав, овощей.

- условия перезимовки озимых культур и многолетних трав в районе благоприятные.

1.4.2. Гидрологическая характеристика территории.

Территория Маловишерского района расположена в пределах Ленинградского артезианского бассейна. Основными особенностями, влияющими на гидрогеологические условия и формирование химического состава подземных вод являются: расчлененность современного рельефа, наличие древних погребенных долин и тектонических ослабленных зон, способствующих разгрузке вод глубоких горизонтов, частичная загипсованность некоторых водовмещающих пород, наличие водоупорных горизонтов.

В гидрогеологическом разрезе выделяются две группы подземных вод, различающихся по условиям залегания, движении, химическому составу воды четвертичных и дочетвертичных отложений.

Воды первой группы содержаться во всех генетических типах четвертичных отложений. Водовмещающими породами в них являются пески различной зернистости, нередко с прослоями гравийно-галечного материала, слагающие озерные, озерно-аллювиальные, озерно-ледниковые и зандровые равнины, озы и Камы, встречающиеся в виде линз и прослоев различной мощности в валунных глинах и суглинках. Содержаться они и в торфяниках.

По характеру циркуляции подземные воды в четвертичных отложениях поровые. Глубина их залегания в пределах района не превышает, как правило, несколько метров. Наибольшее распространение имеют воды со свободной поверхностью. Напорные воды приурочены к водоносным комплексам, залегающим под ледниковыми суглинками, являющимися относительным водоупором. Питание четвертичных водоносных горизонтов происходит в основном за счет атмосферных осадков, в долинах крупных рек (р.Мста) – за счет подтока вод дочетвертичных отложений. Разгрузка осуществляется современной гидрографической сетью.

Воды, содержащиеся в четвертичных отложениях повсеместно пресные.

Нужды сельского населения вполне удовлетворяются тем количеством воды, которое получается из колодцев, вскрывающих четвертичные отложения.

Для централизованного водоснабжения четвертичные горизонты, за исключением межморенного, практического значения не имеют.

Основными источниками пресных вод на территории района являются дочетвертичные горизонты (комплексы), и именно на них рекомендуется базировать централизованное водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных объектов.

В пределах Маловишерского района основными водоносными комплексами являются верхнедевонские отложения.

В западной части района это нижневоронежский совместно с бурегским и саргаевско-семилукским комплексами. Здесь водовмещающими породами являются прослои песков, песчаников, известняков, часто трещиноватых, доломитов, мощностью от 0,1 до 8м, иногда до 15м. На остальной части района водоносным комплексом служат верхневоронежско-данковский и нижневоронежский горизонты. Здесь водоносные прослои гидравлически связаны между собой и представлены переслаиванием глинистых, песчаных и карбонатных  пород. Мощность песчаных прослоев 1-6м, карбонатных 0,5-10м.

Следует отметить, что все скважины вскрыли пресные воды и по гидрогеологическим условиям вся территория Маловишерского района является обеспеченной.

Рекомендуемая глубина скважин от 80м у западной границы района, до 120-130м на остальной площади. Величина допустимых понижений 40-80м. При этом глубина скважины должна быть на 10-15м меньше зоны пресных вод.

1.4.3. Геологическое строение.

В геологическом строении территории Маловишерского района Новгородской области по данным бурения и геофизических исследований принимают участие породы архейско-протерозойского, вендского, кембрийского, ордовикского, девонского и четвертичного возраста. В геоструктурном отношении она приурочена к юго-восточному склону Балтийского кристаллического щита, к Валдайской моноклинали.

Кристаллический фундамент не выходит на дневную поверхность. Его  кровля прослеживается на глубине 450-500м на севере района до 1000м у его южных границ. В составе пород, слагающих фундамент, преобладают гнейсы, гнейсо-граниты, гранитоиды архейского и протерозойского возраста.

Залегают на фундаменте породы вендского и кембрийского возраста суммарной мощностью около 200м. Представлены они переслаивающимися толщами     песчаников, алевролитов и алевритистых, иногда сланцеватых глин.

Выше по разрезу располагаются отложения ордовикского возраста мощность от 100 до 130м. В основании разреза, как  правило, залегает пачка слабо сцементированных песчаников мощностью около 10м, с обилием темно-зеленых зерен глауконита. Песчаники перекрыты в различной степени глинистыми известняками, сильно доломитизированными в верхней своей части, с прослоями мергелей и реже глин.

На ордовикских образованиях залегают отложения средне- и верхнедевонского возраста. Кровля отложений среднего отдела, имеющих мощность 270-300м, располагается на глубине более 90м от дневной поверхности. Нижняя часть среднедевонских отложений мощностью 70-90м (наровская свита) сложена переслаивающимися доломитами и доломитовыми мергелями с прослоями глин, алевролитов и песчаников. Выше залегает толща пестроцветных песков и песчаников с прослоями глин и алевролитов. На размытой поверхности пород среднего девона залегают верхнедевонские осадки, мощность которых слабо увеличивается к ЮВ. Нижняя часть толщи верхнедевонских пород, сложенная песками и песчаниками светло- и розовато-серыми, с редкими прослоями глин и алевролитов имеет мощность около 60м. На них залегает толща глинисто-карбонатных пород, мощностью до 90м. Её нижнюю часть (около 25м) слагают доломиты и доломитизированные известняки с прослоями мергелей (снетогорские и псковские слои). Выше, часто непосредственно под четвертичными образованиями, прослеживаются чудовские слои, представленные переслаивающимися пачками глинистых известняков, мергелей и глин, общей мощностью порядка 15м. Кровля  чудовских слоев хорошо маркируется по красно-бурой ожелезненной корке на известняках.

Местами фиксируются располагающиеся выше по разрезу дубниковские слои, мощностью 5-7м, представленные, главным образом, мергелями, чередующимися с глинами и доломитами.

Описанные выше девонские отложения повсеместно на территории района перекрыты образованиями четвертичного возраста, мощность которых увеличивается с северо-запада на юго-восток от 4-5 до 70-80м.

Четвертичные отложения представлены комплексом ледниковых и водно-ледниковых отложений московского и валдайского возраста и послеледниковыми осадками – аллювиальными, озерно-аллювиальными, озерными и болотными.

Ледниковые отложения предположительно московского возраста вскрыты скважиной только в древней долине р.Мсты у п.Бурга на глубине 130,5м. Представлены они темно-серыми моренными суглинками с включением гравия, гальки и валунов до 20%.

Выше по разрезу в этой скважине залегает комплекс водно-ледниковых  осадков, представленных чередованием песков и ленточных суглинков, в основании которых находится гравийный горизонт.

Ледниковые отложения, широко распространенные на  территории  района и занимающие около 60% его площади, представлены моренными суглинками и глинами с включениями гравия, гальки и валунов, содержание которых различно как по площади, так и на глубину. Это отложения последнего валдайского оледенения.

Водно-ледниковые отложения валдайского возраста также широко развиты с поверхности и представлены флювиогляциальными и озерно-ледниковыми осадками.

Флювиогляциальные отложения, слагающие Камы, озы, зандровые поля, участки флювиогляциальных дельт, представлены разнозернистыми песками с линзами гравия, гальки, реже валунов изверженных осадочных пород. Мощность их колеблется от 2 до 33м, при средних значениях 3-5м.

С этими отложениями связаны основные месторождения песков и песчано-гравийного материала.

Озерно-ледниковые отложения слагают участки озерно-ледниковых равнин. Представлены песками и ленточными глинами. Мощность этих отложений от 1-2 до 23м. С прибрежными песчаными фракциями озерно-ледниковых отложений могут быть связаны месторождения песков, в том числе для производства силикатных изделий и песков-отощителей. С более глубоководными глинистыми фракциями этих отложений связано большинство месторождений легкоплавких глин и суглинков.

Послеледниковые (современные) образования достаточно широко развиты на территории района и представлены аллювиальными, озерно-аллювиальными, озерными, болотными отложениями. Их мощность колеблется от 1-2 до 15-20м.

С болотными отложениями связаны многочисленные торфяные месторождения.

1.4.4. Полезные ископаемые.

На настоящий момент на территории Маловишерского района известны только нерудные полезные ископаемые, приуроченные, в основном, к четвертичным отложениям. Среди них доминируют горючие ископаемые (торф) и строительные материалы. С дочетвертичными породами связаны частично также строительные материалы и основные запасы пресных подземных вод. Месторождения известняка, мергеля, кирпичных и легкоплавких глин, стекольных песков; запасы торфа и сапропеля.

Горючие ископаемые – агрохимическое сырье торф.

Болотные отложения и сопутствующие им торфяные залежи распределены по площади района неравномерно. Более широкое их развитие приурочено к северо-восточной части территории. В других частях района тоже много торфяников, но они занимают сравнительно локальные участки.

Большая часть болот изучена с помощью разведки. Всего на кадастровом учете состоят 39 месторождений торфа с суммарной площадью залежей 74 тыс.га и суммарными запасами более полутора миллиардов куб.м, в том числе 8 крупных, с запасами торфа-сырца свыше 25 млн.м3, 3 средних (от 25 от 12,5млн.м3) и 28 мелких (менее 12,5млн.м3).

Сапропель.

Среди песчано-глинистых озерных отложений, встречающихся на территории района, отмечаются локальные залежи сапропеля. Сапропель служит для получения  дешевых и эффективных местных органо-минеральных удобрений и может применяться в качестве минерально-витаминной подкормки для всех групп сельскохозяйственных, животных и птиц.

Общая площадь исследованных на сапропель озер составляет 124га. Суммарные общие запасы – 478 тыс.т. Исключены  из сферы хозяйственной деятельности, как забалансовые – 31 тыс.т. и как не рекомендованные к использованию по материалам разведки – 15 тыс.т. (всего 46 тыс.т.), т.е. резервные запасы (пригодные к добыче и доразведке) составляют 432 тыс.т. Таким образом (при коэффициенте извлекаемости 0,8) обеспеченность района балансовыми запасами сапропеля равна 346 тыс.т. (извлекаемые запасы).

Строительные материалы. Карбонатное сырье.

В долине р. Оскуя и  р.Мсты, и некоторых её притоков выше урезов воды на отдельных участках существуют выходы на дневную поверхность (обнажения) известняков верхневоронежского подгоризонта верхнего девона. До революции и в первые десятилетия после неё эти известняки местные жители использовали на обжиг для извести. Масштаб таких работ был очень велик. Ни одно из таких проявлений никогда не  разведывалось. Лишь при производстве геологосъемочных работ в 1962-1965 г.г. известняки из некоторых обнажений были подвергнуты химическому анализу. Полученные результаты показали высокое содержание СаО – до 50%, что свидетельствует о возможности применять эти известняки в сельском хозяйстве для известкования почв, а также для обжига на известь.

1.4.5. Растительный и животный мир.

Маловишерский МР расположен в пределах двух зон – таёжной, представленной подзоной южной тайги, и подтаёжной или смешанных хвойно-широколиственных лесов.

Не менее 70 % территории  покрыто лесами.

Растительность представлена, в основном, лесными ассоциациями. Вдоль берегов рек простираются пойменные луга, часть территории покрыта кустарниками, немалая площадь занята болотами.

Леса.

Наиболее типичными являются еловые леса. Еловые леса сохранились в восточной, возвышенной, более холмистой части подзоны южной тайги. Чаще всего в первом ярусе к ели примешивается берёза, осина. Самый распространённый тип ельников – ельники-зеленомошники, которые подразделяются на ельники кисличники, ельники кисличники и ельники брусничники.

Небольшими участками по берегам рек и озёр встречаются ивняки с обилием чёрной ольхи и хорошо развитым напочвенным покровом (хвощи, осоки и др.). Они сосредоточены в поймах рек.

Растительность болот.

Более типичные в районе верховые (олиготрофные) болота. В растительном покрове таких болот преобладают сфагновые мхи; травяно-кустарниковый покров развит слабо и представлен багульником, морошкой, голубикой, клюквой, пушицей; деревья низкорослые и редкие (берёза, сосна).

Низинные (эвтрофные) болота расположены в поймах рек, в заросших озёрных котловинах и в понижениях рельефа. Здесь встречается: чёрная ольха, берёза, сосна, крушина, ива, иногда ель; в травяном покрове представлены: хвощ, сабельник, камыш, рогоз, зелёные мхи.

Переходные (мезотрофные) болота расположены на озёрных террасах и долинах рек, в местах, где близко залегают грунтовые воды, на окраинах верховых болот. Характерные представители растительности – сфагновые мхи, осоки, берёза, сосна.

Луга.

Все луга в зависимости от местоположения подразделяются на материковые и пойменные. Материковые луга располагаются на водоразделах и по условиям увлажнения делятся на суходольные и низинные.

Абсолютно суходольные занимают наиболее сухие местообитания с песчаными почвами. Травостой представлен ястребинкой, лапчаткой, кошачьей лапкой, клевером горным. Луга имеют низкую урожайность и после скашивания часто выгорают.

На поймах рек распространены пойменные (заливные) луга. Они широко представлены  в поймах рек.

Для сохранения лесов требуется соблюдение установленного режима пользования лесами, ограничение рубок, восстановление нарушенных лесов. Прежде всего необходимо восстановление лесов на вырубках. Нужно ограничить пастьбу скота в лесах.

Луга являются кормовой базой для развития животноводства. Они также пригодны для отдыха. Но состояние лугов в последнее время является неудовлетворительным. Для повышения продуктивности лугов необходимо провести ряд культурно-технических мероприятий: расчистка их от кустарников, внесение минеральных удобрений, подсев трав.

Животный мир.

Животный мир  разнообразен по своему видовому составу. Здесь обитают представители как лесных, так и открытых пространств.

Для леса характерна ярусность расселения его обитателей. В рыхлой подстилке живут землеройки, мыши, кроты. Под пологом обитают лось, лиса, горностай, заяц-беляк, бурый медведь, рысь, волк, кабан. Среди лесных обитателей, живущих на деревьях, примечательны белка и куница.

В кронах деревьев обитает много птиц. Особенно распространены клёст, большой пёстрый дятел, пищуха, снегирь, поползень, синица. К числу крупных лесных птиц относятся: глухарь, тетерев, рябчик.

Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лугах, в кустарниковых зарослях встречаются заяц-русак, полёвка, хорь. Из птиц распространены серая куропатка, полевой жаворонок. Разнообразен животный мир водоёмов и болот. Из млекопитающих распространены выдра, норка. В 1952 году в Новгородскую область были завезены бобры. Хорошо прижилась ондатра, завезённая в 1949 году. Из птиц большинство составляют водоплавающие – утки, гуси; на болотах кулики, журавли; в поймах рек – чибисы. Во влажных лесах живут гадюки, ужи, живородящие ящерицы, травяные лягушки.

В озёрах и реках обитает много рыбы. Распространены лещ, окунь, щука, ёрш, налим.

Лесной фонд, воздушное пространство являются местообитанием дикой фауны и используются в качестве охотничьих угодий.

1.5. Землеустройство. Структура земель по целевому назначению и использованию (существующее положение).

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли поселений;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Баланс земель  территории Большевишерского ГП (существующее положение).

По данным, представленным администрацией Большевишерского ГП, на территории  поселения имеются земли следующих категорий:

Табл. 2

| №пп | Наименование | Большевишерское ГП |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе: - Сельскохозяйственные угодья - Прочие угодья | 700,0 334,9 365,1 | 0,8 0,4 0,4 |
| 2 | Земли поселений(населенных пунктов) | 749,7 | 0,9 |
| 3 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в том числе: 1) земли промышленности (сельхоз.); 2) земли инженерно-транспортной инфраструктуры; 3) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; 4) земли для обеспечения космической деятельности; 5) земли обороны и безопасности; 6) земли специального назначения (кладбища, свалки ТБО. | 632,7 11,0 614,0 - - - - 7,7 | 0,7 0,01 0,59 - - - - 0,009 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов. | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 69447 | 82 |
| 6 | Земли водного фонда | 12905,9 | 15 |
| 7 | Земли запаса | - | - |
|  | ИТОГО: | 84435,3 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 2, графически можно представить следующим образом:

Структура земельного фонда по категориям земель, %.

Краткий сравнительный анализ распределения земель в Большевишерского ГП с содержанием землеустроительного баланса Новгородской области по основным категориям земель.

Табл. 3

| № п/п | Категория земель | Новгородская область |  | Большевишерское ГП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь (га) | % | площадь (га) | % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 958900 | 17,59 | 700,0 | 0,8 |
| 2. | Земли поселений (населенных пунктов) | 158600 | 2,91 | 49,7 | 0,9 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 44500 | 0,81 | 632,7 | 0,7 |
| 4. | Земли особоохраняемых территорий и объектов | 196600 | 3,6 | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 3878400 | 71,16 | 69447 | 82 |
| 6. | Земли водного фонда | 109100 | 2,0 | 12905,9 | 15 |
| 7. | Земли запаса | 103800 | 1,9 | - | - |
|  | Итого общая площадь земель: | 5450100 | 100 | 84435,3 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 3, графически можно представить следующим образом:

1.6.   Комплексная оценка социально-экономического состояния территории.

1.6.1.  Производство и сельское хозяйство.

Основу экономики Маловишерского МР в настоящее время составляет промышленность. Ведущую роль в промышленности играют предприятия обрабатывающей промышленности.

Сегодня промышленный комплекс Маловишерского МР – важнейшая составная часть единого хозяйственного комплекса.

Структура промышленного производства Маловишерского МР отражает ее исторически сложившуюся направленность, а также тенденции роста физического объема промышленного производства, внешнеэкономическую и внутриэкономическую конъюнктуры.

Основное предприятие района:

- ЗАО "Завод"Электроаппарат" производит электрооборудование для российских железных дорог

- ООО «Мадок» (производит пиломатериалы)

- предприятие по ремонту колёсных пар локомотивов ОАО «Российские железные дороги»,

- мебельное предприятие ООО «Ясень-МВ»,

- ООО «Мстинское молоко»,

В 2007 году произведено товаров и выполнено услуг на общую сумму 0,9 млрд руб.

В районе выращивают зерновые культуры, картофель, овощи, многолетние травы. Разводят крупный рогатый скот, свиней, овец.

В районе 3 сельскохозяйственных предприятия, 12 крестьянских хозяйств, подсобное хозяйство ГНУИ «Оксочи», около 3,6 тысячи подсобных хозяйств населения.

За 2008 год крупными и средними предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 891,6 млн. рублей, в т.ч. обрабатывающие производства – 840,3 млн. рублей, 127,5% к 2007 году в действующих ценах.

С учетом малых предприятий, по данным района, объем производства обрабатывающих производств составил 1181,9 млн. рублей, 127,1% к 2007 году в действующих ценах.

ОТРАСЛЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО РАЙОНА.

Таблица 4.

| п/п | Отрасли промышленности | Валовая продукция за 2009г. |  | Численность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб. | % | тыс. чел. | % |
| 1 | Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 353,8 | 25.6 | 0,263 | 22.2 |
| 2 | Производство строительных материалов | - | - | - | - |
| 3 | Легкая промышленность | 7,0 | 0.5 | 0,035 | 2.9 |
| 4 | Пищевая промышленность | 659,6 | 48.2 | 0,313 | 26.4 |
| 5 | Стекольная и фарфорово-фаянсовая промышленность | 24,2 | 1.7 | 0,106 | 8.9 |
| 6 | Прочие отрасли | 15,3 | 1.1 | 0,467 | 39.6 |
| 7 | Машиностроение | 171,8 | 12.4 | - | - |
| 8 | Электроприборостроение | 145,8 | 10.5 | - | - |
|  | Всего по району: | 1377,5 | 100% | 1,184 | 100% |

В результате проведения Администрацией области и областной Думой последовательной промышленной и инвестиционной политики в промышленности Маловишерского МР на протяжении последних лет отмечается устойчивый рост производства продукции. Совместные усилия Администрации области и местных товаропроизводителей по развитию экономического потенциала региона способствуют росту валового регионального продукта, показателя, который наиболее полно характеризует темпы экономического развития.

Определяющее влияние на рост валового регионального продукта района оказывает развитие основных видов экономической деятельности, которое невозможно без активной инвестиционной политики, направленной на создание благоприятных условий для привлечения в экономику средств отечественных и зарубежных инвесторов.

Сферы экономики, перспективные для привлечения инвестиций:

- лесопромышленный комплекс

- пищевая промышленность

- машиностроение

- сельскохозяйственное производство

- туризм

Равномерное размещение предприятий лесной отрасли связано с единственным природным ресурсом региона - лесом. Кроме ориентации на петербургского и московского потребителя, дополнительным стимулом развития этой отрасли стало увеличение поставок сырья в Финляндию.

Являясь восполняемым ресурсом, лес при рациональном использовании может служить надежной основой долговременного устойчивого экономического развития региона. Отрасль развивается неравномерно. Несанкционированные рубки деревьев многократно возросли, а средств на лесовосстановление выделяется недостаточно.

Для лесной и деревообрабатывающей промышленности характерно широкое участие иностранного капитала. Среди зарубежных инвесторов преобладают фирмы скандинавских стран. Партнеры предлагают новейшие технологии и сверхсовременную технику, что даст увеличение объемов вырубки древесины и обеспечит сырьем предприятия лесопереработки. Ряд совместных предприятий образован с участием финского, немецкого, эстонского, английского и австрийского капитала.

Сельское хозяйство Маловишерского МР – неотъемлемое звено многоотраслевой экономики региона. Природные условия  района не очень благоприятны для сельского хозяйства. По формальным признакам (равнинный, всхолмленный рельеф, умеренно континентальный климат с количеством осадков до 800 мм в год, дерново-подзолистые почвы, преобладающие смешанные леса) она не имеет существенных ограничений для агропроизводства. Условия позволяют возделывать основные районированные сельскохозяйственные культуры, особенно зерновые, зернобобовые, кормовые культуры, а также картофель, овощи и многолетние травы. Однако мелкоконтурность угодий, их местами сильная заболоченность и переувлажненность, недостаток тепла всегда требовали значительных усилий и средств для ведения сельского хозяйства.

Маловишерский МР расположен в зоне рискованного земледелия, поэтому результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий в период зимовки и вегетации растений.

Основными направлениями животноводства являются молочное и мясное скотоводство, а также свиноводство и птицеводство. В растениеводстве хозяйства области специализируются на выращивании зерновых и зернобобовых на продовольственные и фуражные цели, картофеля, овощей, льна, кормовых и других сельскохозяйственных культур. В процессе эксплуатации почвенного покрова, который не поддерживается на должном уровне мелиоративными работами, развились процессы его деградации, сократились площади наиболее ценных почв, уменьшился уровень плодородия всего почвенного покрова (водная, ветровая эрозия, потеря гумуса и уменьшение мощности его слоя и пр.).

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 4 сельскохозяйственные организации, 8 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 3 тысяч личных подсобных хозяйств населения.

Доля валовой продукции сельского хозяйства района в областном объеме составляет 2,4%, в т.ч. растениеводство – 3,1%, животноводство – 1,3%.

Площадь пашни в хозяйствах всех категорий района в 2008 году составила 7002 га или 1,6% пахотных земель области. Удельный вес использования пашни – 28%.

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МАЛОВИШЕРСКОГО РАЙОНА

(все категории хозяйств)

Таблица 5.

| Виды продукции | Валовое производство, тыс.т. |  |  | Удельный вес района в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В целом по области | По внутриобластному району | По району | К области | К внутриобластному району |
| Зерно и зерновые | 15,5 | 2,6 | 0,2 | 1,2 | 7,7 |
| Лен (Т) | - | - | - | - | - |
| Картофель | 163,2 | 53,3 | 3,7 | 2,3 | 6,9 |
| Овощи | 72,8 | 38,5 | 0,9 | 1,2 | 2,3 |
| Молоко | 108,2 | 14,2 | 2,9 | 2,7 | 20,4 |
| Мясо (реализация) | 61,2 | 23,5 | 0,3 | 0,4 | 1,3 |
| Шерсть (Т) | - | - | - | - | - |
| Яйцо | 159840 | 111218 | 459 | 0,3 | 0,4 |

Ведущую роль в промышленности Большевишерского ГП играют предприятия лесообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности.

Из основных действующих предприятий на 2009год на территории Большевишерского ГП расположены:

Табл. 6.

| № пп | Наименование предприятий | Место нахождения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Веста» | р.п. Большая Вишера, ул. Революции 1 | Лесоперерабатывающее производство |
| 2 | ООО «Домострой» | р.п. Большая Вишера, ул. Революции 1 | Лесоперерабатывающее производство |
| 3 | ООО «Вишерстрой» | р.п. Большая Вишера, ул. Революции 1 | Лесоперерабатывающее производство |
| 4 | Пилорама (частное) | р.п. Большая Вишера, ул. Пушкинская 31 | Лесопильное производство |
| 5 | ООО «Скантех», пилорама (частное) | Д. Луга | Лесопильное производство |

1.6.2. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции.

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения. По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Численность населения Новгородской области на начало 2008 года составила 652,4 тыс. чел. Численность населения области постоянно снижается (по сравнению с данными 1991 года она уменьшилась на 13,2%). Новгородская область относится к регионам, в которых демографический кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах Российской Федерации.

Как и во  всех муниципальных районах Новгородской области (где за последние годы (согласно данным 1991-2008гг.) наблюдается стойкое снижение численности населения) в Маловишерском  районе численность сельского населения снизилась в сравнении с данными 1991г. на  33 %, городского – на 21%.

В настоящее время вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение их населения высоким уровнем жизни - крайне актуален.

В Большевишерском ГП в сравнении с данными 2006 года наблюдается тенденция значительного снижения численности населения. Численность населения Большевишерского ГП на начало 2009 года составила 2 089 чел. (по сравнению с данными 2006 года она уменьшилась  на 667 чел. или 24%).

Динамика численности населения Новгородской области, Маловишерского МР и Большевишерского ГП представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Динамика численности населения Новгородской области, Маловишерского МР и Большевишерского ГП, чел.

| Муниципальные образования | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.1991 | 01.01.1996 | 01.01.2001 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Новгородская область | 751 900 | 735 600 | 710 300 | 657 600 | 652 400 | - |
| Маловишерский МР | 24 700 | 23 400 | 22 300 | 19 700 | 19 313 | 18 796 |
| Большевишерское ГП | - | - | - | 2 756 | 2 120 | 2 089 |

Рисунок 1 - Динамика численности населения Маловишерского МР и

Большевишерского ГП, чел.

Характеристика структуры общей численности населения поселения по состоянию на начало 2009г. (по всем населенным пунктам входящих в его состав) представлена в таблице 8.

Таблица 8 - Структура общей численности населения поселения по населённым пунктам на начало 2009г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Большевишерское ГП: |  | 2 089 | 100 |
| 1 | п. Большая Вишера | 1621 | 77,6 |
| 2 | ст. Гряды | 329 | 15,7 |
| 3 | п. Дачный | 38 | 1,8 |
| 4 | д. Горнешно | 13 | 0,6 |
| 5 | д. Гряды | 13 | 0,6 |
| 6 | д. Луга | 74 | 3,5 |
| 7 | д. Папоротно | 1 | 0,0 |

Крупнейший населённый пункт и административный центр — п. Большая Вишера (с числом постоянно проживающих 1621 чел.), который составляет 77,6% во всей численности Большевишерского ГП.

Большевишерское городское поселение было образовано в соответствие с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ. В состав сельского поселения вошли 7 населенных пункта.

Естественная убыль населения Новгородской области – основной фактор снижения численности населения региона – на начало 2008 года составила 9,4 промилле (на начало 2007 года – 11,7), при среднероссийском показателе – 4,8 промилле. Естественная убыль населения сформировалась еще в начале 1980-х годов, и к настоящему времени область входит в пятерку субъектов РФ с самой высокой убылью, уступая только Псковской, Тверской, Тульской и Ивановской областям.

Присутствие отрицательной динамики общей численности населения Большевишерского ГП за последние годы обуславливается отрицательным  естественным приростом. Механическая убыль  населения за период 2006-2008гг. составляет: 591 чел. Естественная убыль населения  Большевишерского ГП за период  2006-2008гг. составляет: 37 чел./год за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости (рисунок 2).

Рисунок 2 – Естественный прирост/убыль населения поселения

За период 2006-2008гг. наблюдается отрицательная естественная динамика численности населения:

- Коэффициент рождаемости составил: 7,6 родившихся на 1 тыс. чел., а коэффициент смертности: 23,5 умерших на 1 тыс. чел.

- Рождаемость в среднем составляет 18 чел./год, смертность – 55 чел/год; смертность превышает рождаемость в 3 раза

Динамика прироста населения Большевишерского ГП за период 2006–2008гг. представлена в таблице 9.

Таблица 9 - Динамика прироста/убыли населения поселения за период 2006–2008 гг.

| Наименование показателей | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Численность населения всего | 2 756 | 2 120 | 2 089 |
| Родилось | 21 | 20 | 12 |
| Умерло | 56 | 53 | 55 |
| Естественный прирост/убыль | -35 | -33 | -43 |
| Механический прирост/убыль | - | -603 | 12 |

Таким образом, убыль населения за период 2006-2008 гг. составляет 334 чел./год (или 14 %).

Основной причиной механической убыли населения Маловишерского МР и Большевишерского ГП (на фоне естественной убыли населения: Новгородской области и Маловишерского МР) является миграционная ситуация.

В переходный период (вплоть до 2000г.) Новгородская область имела положительное сальдо миграции (миграции из стран СНГ и северных регионов России). В последние годы сальдо миграции в регионе приближается к нулю. Положительное сальдо миграции в среднем за последние три года, имеют лишь шесть муниципальных образований Новгородской области.

Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Основной причиной естественной убыли населения России (в т.ч. Новгородской области, Новгородского МР) является низкий уровень жизни населения. По уровню бедности Новгородская область занимает промежуточное положение между наиболее проблемными и слабыми регионами СЗФО. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (в худшем 1999г.) составляла: 24%, а с принятием нового прожиточного минимума в 2000г. возросла до: 34%. Хотя она и сократилась в последнее время, все же остается выше среднеокружного уровня. В результате в 2006г. доля бедных в области оказалась значительно выше средней по стране.

Низкий уровень жизни людей - одна из главных причин высокой смертности и низкой рождаемости населения.

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения. В настоящее время как в Новгородской области в целом, так и в Большевишерском ГП в частности, она не обеспечивает воспроизводства населения (т.е. воспроизводство населения является суженным). Возрастные группы населения в Большевишерском ГП по годам представлены в таблице 10.

Таблица 10 - Структура населения поселения по основным возрастным группам по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Всё население | 2 756 | 100 | 2 120 | 100 | 2 089 | 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 206 | 7,5 | 282 | 13,3 | 321 | 15,4 |
| в трудоспособном возрасте | 1 381 | 50,1 | 754 | 35,6 | 802 | 38,4 |
| старше трудоспособного возраста | 1169 | 42,4 | 1084 | 51,1 | 966 | 46,2 |

Рисунок 3 – Структура численности населения муниципального образования

по основным возрастным группам по годам.

Демографическая нагрузка на 01.01.2009 в Большевишерском ГП составляет 160% (и в период с 01.01.2007-01.01.2009 г.г., имеет тенденцию к уменьшению).

Достаточно высокий удельный вес в возрастной структуре когорты населения в трудоспособном возрасте, расцениваемый с социально-экономических позиций в целом положительно, таит в себе угрозу продолжения тенденции старения населения. Преобладание средней когорты населения в современной возрастной структуре населения не отражает внутренней возрастной структуры трудоспособного населения, значительная часть которого находится в возрасте, близком к пенсионному.

Изменения возрастной и трудоспособной структуры населения — это неформальные отрицательные вариации демографических показателей. Они связаны с конкретными экономическими, социальными и психологическими последствиями. Во-первых, это означает увеличение налогообложения, т.к. приходится содержать большее количество социальных иждивенцев из-за «постарения» населения. Во-вторых, объем социальных выплат, льгот, услуг и проч. уменьшается, т.к. число налогоплательщиков падает. В-третьих, при сокращении трудовых ресурсов трудно сохранять экономический рост или хотя бы стабильность в регионе.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации поселения можно сказать, что  в Большевишерском ГП  существует незначительная доля трудоспособного населения, не занятого в экономике (Таблица 11)

Таблица 11 - Структура населения поселения в трудоспособном возрасте по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Население в трудоспособном возрасте всего: | 1381 | 100 | 754 | 100 | 802 | 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Работающие | 1 309 | 95 | 668 | 89 | 655 | 82 |
| Не работающие | 72 | 5 | 86 | 11 | 147 | 18 |

Рисунок 4 – Структура населения поселения

в трудоспособном возрасте по годам

На 01.01.2009 - 54% работающего населения Большевишерского ГП работает за пределами самого поселения и 46% - работает в самом поселении (таблица 12). Стоит отметить, что высокая доля работающих за пределами поселения может  сказываться отрицательно на социально-экономической сфере Большевишерского ГП.

Таблица 12 - Структура работающего населения поселения по месту расположения работы

| Наименование показателей | Годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % |
| Работающее население | 655 | 100 |
| Работающие в самом поселении | 302 | 46 |
| Работающие за пределами поселения | 353 | 54 |

Рисунок 5 – Структура работающего населения поселения

по месту расположения работы по годам

В отраслевой структуре занятости доминируют  обрабатывающие производства (26,8%), и образование  (23,8%). Другие виды экономической деятельности в Большевишерском ГП представлены в малом объеме (таблица 13).

Таблица 13 – Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.01.2009 г.

| Наименование показателей | 01.01.2009 |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Работающие в самом поселении | 302 | 100,0 |
| В том числе: |  |  |
| Образование | 72 | 23,8 |
| Здравоохранение, предоставление социальных услуг | 25 | 8,3 |
| Гос. управление | 10 | 3,3 |
| Финансовая деятельность; | 0 | 0,0 |
| Оптовая и розничная торговля | 37 | 12,3 |
| Ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий | - | - |
| Гостиницы и рестораны; | - | - |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | - |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 47 | 15,6 |
| Транспорт и связь | 30 | 9,9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; | - | - |
| Строительство | - | - |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | - | - |
| Рыболовство | - | - |
| Добыча полезных ископаемых; | - | - |
| Обрабатывающие производства | 81 | 26,8 |

Рисунок 6 - Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.012009 г.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Большевишерского ГП, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

    - Жилищный фонд.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Большевишерского ГП.

В соответствии с данными, представленными администрацией Большевишерского ГП, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2009г. составляет 40 267,2 м 2.

В Большевишерском ГП преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 52% всего жилищного фонда поселения). Немного меньше составляет доля муниципального жилищного фонда – 48%. Государственная собственность на территории Большевишерского ГП отсутствует.

Структура жилищного фонда Большевишерского ГП по формам собственности  представлена в таблице 14.

Таблица 14 - Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 40267,16 | 100 | 21140 | 52 | - | - | 19127,16 | 48 |

Рисунок 7 - Жилищный фонд поселения по формам

собственности на 01.01.2009г.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилищным  фондом.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность Большевишерского ГП на 01.01.2009 г. составила 19,3 м2/чел.

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования Большевишерского ГП является достаточно низким (таблица 15). Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда: водопроводом (39,2%), центральным отоплением(44,5%); канализацией (35,8%), природным газом (57,6%) и ваннами (30,8%). Обеспеченность жилищного фонда горячим водоснабжением составляет всего 0,25%.

Таблица 15 - Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2009г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 15 800,00 | 39,2 |
| Канализацией | 14 400,00 | 35,8 |
| Центральным отоплением | 17 900,00 | 44,5 |
| Горячим водоснабжением | 100,00 | 0,25 |
| Природным газом | 23 200,00 | 57,6 |
| Ваннами (душем) | 12 400,00 | 30,8 |

Рисунок 8 – Уровень благоустройства жилищного

фонда поселения на 01.01.2009г.

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного фонда Большевишерского ГП по формам собственности (таблица 16), то:

- благоустройство частного жилищного фонда поселения является  низким;

- муниципальный жилищный фонд, по данным администрации  благоустроен практически полностью, за исключением обеспеченности горячим водоснабжением;

- Государственная собственность отсутствует.

Таблица 16 - Уровень благоустройства жилищного фонда Большевишерского ГП по формам собственности на 01.01.2009г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
|  | м2 жилья | % | м2 жилья | % | м2 жилья | % |
| Водопроводом | 1900,0 | 9,0 | - | - | 13900,0 | 72,7 |
| Канализацией | 2000,0 | 9,5 | - | - | 12400,0 | 64,8 |
| Центральным отоплением | 2500,0 | 11,8 | - | - | 12400,0 | 64,8 |
| Горячим водоснабжением | 100,0 | 0,5 | - | - | - | - |
| Природным газом | 10300,0 | 48,7 | - | - | 12900,0 | 67,4 |
| Ваннами (душем) | - | - | - | - | 12400,0 | 64,8 |

Рисунок 9 – Уровень благоустройства поселения

по формам собственности на 01.01.2009г.

Почти весь существующий жилищный фонд Большевишерского ГП представлен малоэтажной застройкой и составляет 94% от общей площади жилищного фонда поселения (таблица 17), на долю средней этажности приходится 6% жилого фонда, многоэтажной застройки на территории поселения: нет.

Таблица 17 - Структура жилищного фонда поселения по этажности на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд всего |  | Малоэтажная застройка |  | Средняя этажность |  | Многоэтажная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 40267,2 | 100 | 37980,8 | 94 | - | - | 2286,4 | 6 |

Рисунок 10 - Структура жилищного фонда поселения по этажности на 01.01.2009г.

В Большевишерском ГП  преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 79,6% от общей площади всего жилищного фонда поселения. Меньше долей (17,3%) жилищный фонд поселения представлен каменными дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные). Дома из прочих материалов составляют 3,1% (таблица 18).

Таблица 18 - Структура жилищного фонда поселения по материалу стен на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд всего |  | Деревянные дома |  | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) |  | Прочие дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 40 267,2 | 100 | 32 055,1 | 79,6 | 6 947,5 | 17,3 | 1 264,6 | 3,1 |

Рисунок 11 - Структура жилищного фонда поселения

по материалу стен на 01.01.2009г.

Современный жилищный фонд Большевишерского ГП характеризуется преобладанием доли (52%) частного жилищного фонда и чуть меньшей долей (48%) муниципального жилья.  Государственный жилищный фонд в поселении отсутствует. По степени комфортности - уровень обеспеченности жилищного фонда поселения является низким, впрочем эта ситуация прослеживается в целом по всему Бургинскому МР, причем в  частном секторе обеспеченность инженерным оборудованием ниже, чем в муниципальном секторе.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

    - Социальное обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Таблица 19 – Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания Большевишерского ГП Маловишерского МР

| Учреждения | Единицы измерения | 01.01.2009 | Необходимо по нормативам | % Обеспе-ченности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 81 | 115 | 70,6 | МДОУ детский сад поселка Большая Вишера (75 мест), здание специализированное (состояние хорошее). |
| - Охват детей в возрасте1-6 лет ДДУ | % | 49,4 | 70 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 650 | 157 | 414 | МОУ СОШ п. Большая Вишера (650 мест), здание специализированное (состояние хорошее); МОУ СОШ дет/сад ст. Гряды– 6 мест, здание специализированное (состояние хорошее). |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 414,0 | 100 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | - | 16 | - | СНиП 2.07.01-89 |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | - | 10 |  |  |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 53 | 38 | 141 | Структурные подразделения МУЗ «Маловишерской ЦРБ»: Грядский ФАП - 10 посещ./в смену (здание специализированное, состояние хорошее); МУЗ «Большевишерский ЦОВП» - 43 посещ./в смену (здание приспособленное, состояние хорошее). |
|  | на 1000 насел. | 25,4 | 17,96 |  | Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» |
| 2.Дневные стационары | койка | - | 4 | - | - |
|  | на 1000 насел. | - | 1,77 |  |  |
| 3. Круглосуточные стационары | койка | - | 18,03 | - | - |
|  | на 1000 насел. | - | 8,63 |  |  |
| 4. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 490 | 731,15 | 67 | Спортивный зал МОУ СОШ п. Большая Вишера- 200 м2 (в хорошем состоянии), Тренажерный зал – 50 м2 (состояние хорошее); приспособленное помещение под спортивный зал ст. Гряды – 240 м2 (состояние хорошее). |
|  | на 1000 насел. | 234,6 | 350 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1 460 | 18 801 | 8 | Футбольное поле администрации поселения – 500 м2 (состояние хорошее); спортивная площадка– 300 м2, баскетбольная площадка – 10 м2 МОУ СОШ п. Большая Вишера; волейбольная площадка администрации поселения – 200 м2; Волейбольная и спортивная площадки МОУ СОШ дет/сад ст. Гряды – 450 м2. |
|  | на 1000 насел. | 698,9 | 9000 |  |  |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 157 | - | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
|  | на 1000 насел. | - | 75 |  |  |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 120 | 208,9 | 57 | Филиал МУК “ММЦНТ и КДД” Большевишерский ДК – 120 мест (здание специализированное, состояние хорошее). |
|  | на 1000 насел. | 57 | 100 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 18 025 | 10 445 | 172,6 | МУК «Межпоселенческая библиотечная система» Маловишерского района Большевишерский филиал: площадь помещения 59,4 кв.м., число мест-6, книжный фонд -11 267, здание специал. в плохом состоянии; Грядский филиал: площадь помещения 32 кв.м., число мест-4, книжный фонд -6 758, здание приспособл. в плохом состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 8 629 | 5 000 |  | СНиП 2.07.01-89 |
|  | мест | 10 | 8,4 | 120 | СНиП 2.07.01-89 |
|  | на 1000 насел. | 5 | 4 |  |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 50 | 14,6 | 342 | п. Большая Вишера – 50 мест. |
|  | на 1000 насел. | 23,9 | 7 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | - | 1 | По заданию на проектирование |  |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений ДДУ общего типа, должна составлять 70% , (на 100 детей в возрасте 1-6 лет  - 70 мест).

В Большевишерском ГП имеется один детский сад, рассчитанный на 75 мест, при необходимом нормативе 115 мест. В связи с этим по Большевишерскому ГП, на 01.01.2009г. охват детей в возрасте 1-6 лет ДДУ составляет 49%,  что является ниже  нормативного уровня на  30%.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену.

Общеобразовательные учреждения в Большевишерском ГП представлены школой с фактической нормативной вместимостью – 650 мест, при необходимых по нормативу 157 мест (на основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену).

На территории Большевишерского ГП нет учреждений дополнительного образования детей. Соответственно, охват детей школьного возраста МУДОД в поселении составляет – 0% (вместо нормативных 10%  от общей численности детей поселения школьного возраста (или 16 мест)).

С середины 90-х годов проводится поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов помощи стационарного сектора в амбулаторный.

Из амбулаторно-поликлинических учреждений на территории Большевишерского ГП расположены филиалы МУЗ «Маловишерской ЦРБ»: МУЗ Большевишерский ЦОВП и Грядский ФАП, количество посещений в которых составляет: 53 в смену, при необходимых по нормативу – 38. Данное медицинское учреждение обслуживает население поселения  в полном объеме.

Обеспеченность по числу посещений амбулаторно-поликлинических учреждений  превосходит социальные нормативы: «Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи». Программа основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами, и направлена на создание единого механизма реализации прав граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества, за счет всех источников финансирования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.

В Программе приводятся нормативы по отдельным видам медицинской помощи таблица 20.

Таблица 20 – Нормативы по отдельным видам медицинской помощи

| Виды медицинской помощи | Норматив на 1000чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | «По Программе», в год | Единовременный |
| Круглосуточные стационары | 2812,5койко-дня | 8,63 койки (2812,5/325 раб.дней) |
| Дневные стационары | 577 дней | 1,77 койки (577/325 раб.дней) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 9198 посещений | 17,96посещ./смену(9198/512смен) |

Дневные и круглосуточные стационары  на территории Большевишерского ГП отсутствуют. По данному виду медицинской помощи население поселения не обеспечено.

Так же стоит отметить, что на территории поселения нет учреждений социального обеспечения и учреждений санаторно-курортного, оздоровительного отдыха.

В Большевишерском ГП, обеспеченность спортивными сооружениями  находится на  низком уровне: спортивными залами –67%, плоскостными спортивными сооружения - 8%, плавательными бассейнами – 0%, вместо необходимых для поселения (согласно норм):

- спортивных залов – 731 м2;

- плоскостных сооружений – 18 801 м2;

- плавательных бассейнов – 157  м2 зеркала воды.

Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры находится в пределах нормативного уровня. Учреждениями культурно-досугового типа обеспеченность составляет 120 мест, при нормативных 209. Обеспеченность библиотеками превышает нормативный уровень (18 025 ед. хранения, при необходимых по нормативам 10 445 ед.; посадочных мест 10, при необходимых по нормативу 8 мест).

Из приведенных выше  показателей следует:

- По учреждениям образования - в части ДДУ обеспеченность ниже нормативного уровня; общеобразовательных учреждений: выше нормативного уровня; - в части детских учреждений дополнительного образования: население поселения не обеспечено;

- По учреждениям здравоохранения (амбулаторно-поликлинические учреждения) количественная обеспеченность выше нормативного уровня, качество обслуживания невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров. По количеству коек в дневном и круглосуточном стационаре, Большевишерское ГП не соответствует требуемым по нормативам значениям;

- Учреждениями культуры (библиотеками и пр.) население поселения обеспечено на уровне нормативов.

- Объектами физической культуры и спорта (открытыми спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и пр.) – население Большевишерского ГП слабо обеспечено.

- Административно-хозяйственные учреждения в поселении представлены: администрацией Большевишерского ГП (помещение которой находится в специализированном помещении),  отделением связи, сберегательной кассой, действующим пожарным депо,  аптечным пунктом.

- Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть бытового обслуживания и пр.) находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них не нормируется и их развитие определяется рыночными отношениями; принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

  - Объекты историко-культурного наследия.

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко - культурный каркас представляют монастырские комплексы, храмы, исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

К памятникам истории и культуры в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» относятся:

- памятники истории - здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической революцией, Гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством, укреплением международной солидарности, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и искусства; захоронения погибших за свободу и независимость Родины;

- памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, лабиринты, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов;

- памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кремли, кварталы, площади, улицы, набережные, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов; сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты;

- памятники искусства - произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства;

- документальные памятники - акты органов государственной власти и органов государственного управления, другие письменные и графические документы, кинофотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные издания.

- К памятникам истории и культуры могут быть отнесены и другие объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

На территории Большевишерского ГП  расположены 19 охраняемых объектов культурного наследия.

Список объектов культурного наследия на 1 января 2010 г.

Табл. 21

| № п/п | Код объекта | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение | Категория для учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.0002.00 | Жальник I | XII-XV вв. | д.Брагин Осторв, 1 км северо-восточнее, на правом берегу р. Оскуй | региональный |
| 2 | 09.0003.00 | Жальник II | XII-XV вв. | д.Брагин Остров, 4 км восточнее, на правом берегу р. Оскуй | региональный |
| 3 | 09.0004.00 | Жальник | XII-XV вв. | д.Бритино, 0,05 км юго-западнее, левый берег р..Оскуй, около кладбища | региональный |
| 4 | 09.0005.00 | Жальник | XII-XV вв. | д.Веретье, 0,8 км южнее, на краю поля | выявленный |
| 5 | 09.0018.00 | Жальник | XII-XV вв. | ст.Гряды, 1,3 км юго-восточнее 60 м севернее железно-дорожного полотна | региональный |
| 6 | 09.0031.00 | Жальник | XII-XV вв. | д.Иванское, 0,1 км восточнее | региональный |
| 7 | 09.0064.00 | Жальник | XII-XV вв. | д.Раменье, 0,15 км севернее | региональный |
| 8 | 09.2349.00 | Церковь Успения Богоматери | XIX - XX в. | д. Горнешно | региональный |
| 9 | 09.2376.00 | Братская могила советских воинов | 1941г. | п. Большая Вишера | региональный |
| 10 | 09.2377.00 | Братская могила советских воинов | 1941-1943гг | п. Большая Вишера | региональный |
| 11 | 09.2378.00 | Братская могила советских воинов | 1941-1945гг | п. Большая Вишера | региональный |
| 12 | 09.2379.01 | Производственный корпус, в котором формировались 1, 2, 3 Коммунистические добровольческие отряды | нач. XX в. 1917, 1919, 1926 гг. | п. Большая Вишера | региональный |
| 13 | 09.2379.02 | производственный корпус | нач. XX в. | п. Большая Вишера | выявленный |
| 14 | 09.2385.00 | Братская могила советских воинов | 1941-1945гг. | ж.д. ст.Гряды, ул.Ленинградская | региональный |
| 15 | 09.2386.00 | Братская могила советских воинов | 1941г. | ж.д. ст.Гряды | региональный |
| 16 | 09.2387.00 | Могила советского воина И. Малышева | 1918-1941гг. | ж.д. ст.Гряды | региональный |
| 17 | 09.2388.00 | Здание, в котором жил известный советский парашютист-испытатель Н.Евдокимов | нач. XX в. | ж.д. ст.Гряды | региональный |
| 18 | 09.2389.00 | Кладбище советских воинов | 1941-1942гг. 1944г. | д.Дачное | региональный |
| 19 | 09.2394.00 | Место боев 267 Стрелковой дивизии 52 Армии, где размещался штаб 2-й Ударной Армии. Памятный знак | декабрь 1941 г., январь 1942 г. | д. Папоротно | региональный |

1.8.   Современная планировочная организация территории.

1.8.1. Описание административных границ.

Граница муниципального образования Большевишерского городского поселения проходит:

на севере – от оси Октябрьской железной дороги Санкт Петербург-Москва, по административно-территориальной границе Чудовского района, административно-территориальной границе Ленинградской области до грунтовой дороги Смолино-Заречье;

на востоке – от грунтовой дороги Смолино-Заречье по административно-территориальной границе Любытинского района;

на юге – по кварталам 73, 72 Каширского лесничества ФГУ «Маловишерский лесхоз», кварталам 69, 68, 67, 66, 65, 64, 175, 70 Пустовишерского лесничества ФГУ «Маловишерский лесхоз», оси грунтовой дороги Малая Вишера-Зеленщина, кварталам 91, 90 Пустовишерского лесничества ФГУ «Маловишерский лесхоз», кварталам 149, 148, 147, 146, 155, 161, 160, 159, 176, 191, 203, 217, 225 Большевишерского лесничества ФГУ «Маловишерский лесхоз», кварталам 124, 130, 144, 158, 163, 168, 167, 161, 160, 159, 164, 243 Пустовишерского лесничества ФГУ «Маловишерский лесхоз», кварталам 1, 4, 178, 11, 10, 9, 17, 26, 48, 60, 76, 86, 100, 110 Маловишерского лесничества ФГУ «Маловишерский лесхоз», по административно-территориальной границе Новгородского района;

на западе – по административно-территориальной границе Чудовского района до оси Октябрьской железной дороги Санкт Петербург – Москва.

1.8.2.   Расселение и система населенных мест.

Исторически система расселения на территории Большевишерского ГП складывалась вдоль транспортных путей. Эта система в целом сохранилась

По состоянию на 01.01.2009 г. на территории Большевишерского ГП расположены 7 НП, которые группируются по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное население):

Табл. 22

| Порядковый номер | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| НП с населением от 1 до 5 жителей |  |  |
| 1 | д. Папоротно | 1 |
| НП с населением от 6 до 50 жителей |  |  |
| 2 | д. Горнешно | 13 |
| 3 | д. Гряды | 13 |
| 4 | п. Дачный | 38 |
| НП с населением от 51 до 200 жителей |  |  |
| 5 | д. Луга | 74 |
| НП с населением от 201 до 500 жителей |  |  |
| 6 | ст. Гряды | 329 |
| НП с населением от 501 до 2000 жителей |  |  |
| 7 | р.п. Большая Вишера | 1621 |
| Всего: 7 населенных пунктов; 2089 |  |  |

Анализируя расселение Новгородской области, Маловишерского МР и Большевишерского ГП можно привести следующие сравнительные характеристики:

Табл.23

| NN пп | Наименование показателей | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новгородская обл. | Маловишерский МР | Большевишерское ГП |
| 1. | Территория, км2 | 54501 | 3280,98 | 844,35 |
| 2. 2.1. | Население (всего), чел в т.ч. сельское население | 640646 191100 | 18796 4255 | 2089 468 |
| 3. | Плотность населения (всего), чел./кв.км | 11,8 | 5,7 | 2,5 |
| 4. | Количество СП | 177 | 2 | - |
| 5. | Количество ГП | 21 | 2 | - |
| 6. | Численность населения в ГП, чел. | 449546 | 14541 | 2089 |
| 7. | Средняя численность населения в СП, чел. | 1080 | 2127,5 | - |
| 8. | Количество СНП | 3726 | 130 | 6 |
| 9. | Средняя численность населения СНП, чел. | 51,2 | 32,7 | 78 |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что плотность населения на территории Большевишерского ГП  в 4,7 раз ниже, чем среднеобластная и в 2,3 раза ниже, чем в Маловишерском МР.

1.9.   Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта.

По территории Бльшевишерского ГП проходит главный ход Октябрьской железной дороги  - Санкт-Петербург (СПб-Главн.) — Чудово (ст. Чудово мск.) — Окуловка — Угловка — Бологое — Тверь — Москва (Москва Лен.)

В НП ст. Гряды  размещается ж/д станция «Гряды». Железнодорожная станция «Большая Вишера», расположена в  р.п. Большая Вишера.

По территории Бльшевишерского ГП  проходит областная автомобильная дорога Спасская Полисть — Селищи — Малая Вишера — Любытино — Боровичи, соединяет Маловишерский район с федеральной автомобильной дорогой «Россия» М10 (E 105), проходящей через Спасскую Полисть в Санкт-Петербург и вторым по величине городом области Боровичами. С областным центром — Великим Новгородом автомобильное сообщение осуществляется вдоль обоих берегов Волхова, как по автотрассе М10, так и по автодороге вдоль правого берега Волхова.

Есть автодорога Папоротно — Новоселицы, вдоль реки Вишера также выходящая на автотрассу М10, в сторону Москвы, южнее Великого Новгорода.

В Большевишерском ГП имеются 4 мостовых сооружения на пересечении с преградами (реки, желзнодорожные пути):

- автомобильный мост через р. Б.Вишера, р.п. Большая Вишера, Смоленская 10а,

- автомобильный мост через р. Б.Вишера, р.п. Большая Вишера, 3-я Советская 46,

- путепровод через железнодорожные пути Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург (СПб-Главн.) — Чудово (ст. Чудово мск.) — Окуловка — Угловка — Бологое — Тверь — Москва (Москва Лен.), р.п. Большая Вишера, 150 км,

- путепровод через железнодорожные пути Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург (СПб-Главн.) — Чудово (ст. Чудово мск.) — Окуловка — Угловка — Бологое — Тверь — Москва (Москва Лен.), ст. Гряды, 143 км,

Основные маршруты пригородного автобусного сообщения, проходящие по территории Большевишерского ГП:

Табл. 24

| № маршрута | Наименование маршрута |
| --- | --- |
| №191 | М. Вишера – Б. Вишера – М. Вишера |

Основные маршруты междугороднего автобусного сообщения, проходящие по территории Большевишерского ГП.

Табл. 25

| № маршрута | Наименование маршрута |
| --- | --- |
| №213/227 | М. Вишера – Селищи – В.Новгород – Александровское - М.Вишера |
| №295 | М. Вишера – Селищи – В.Новгород – М.Вишера |
| №213 | М. Вишера – В.Новгород – М.Вишера |
| №227 | М. Вишера – Александровское – В.Новгород –М.Вишера |

Интенсивность автобусного движения явно недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Речной транспорт отсутствует.

Автозаправочные станции на территории Большевишерского ГП отсутствуют.

1.10.   Инженерная инфраструктура.

1.10.1.  Водоснабжение.

В состав  Большевишерского городского поселения входят  7 населенных пунктов: п. Большая Вишера, д. Гряды, ст. Гряды, д.Папоротно, д. Горнешно, п.Дачный, д.Луга.

Источником водоснабжения потребителей п. Большая Вишера являются  артезианские скважины – 10шт  и шахтные колодцы общего и частного пользования.

- одна скважина по ул. Поболотина подаёт воду в водонапорную башню

- пять скважин с ручными штанговыми насосами

- три скважины оборудованы электронасосами с включением от кнопок, установленных над скважинами.

- одна скважина находится в нерабочем состоянии

Водонапорная башня оборудована баком 100м3 и высоту ствола 21м.

Из бака вода под давлением 21-25м подаётся в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода посёлка. На сети установлено 7 водоразборных колонок.

Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в п. Большая Вишера имеются пожарные водоёмы и водные объекты.

Количество водоёмов -10шт.

На реке Большая Вишера в п. Большая Вишера  имеется водозабор технической воды для подачи воды в котельную и баню.

Источником водоснабжения потребителей ст. Гряды является  артезианская  скважина и  шахтные колодцы общего и частного пользования.

Из скважины вода насосом подаётся в водонапорную башню.

Из бака вода под давлением, созданным высотой башни,  подаётся в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода станции. На сети установлено 3 водоразборных колонки.

Пожаротушение предусмотрено из пожарных водоёмов.

Источником водоснабжения потребителей д. Луга  является  артезианская  скважина и  шахтные колодцы общего и частного пользования.

Из скважины вода насосом подаётся в водонапорную башню. Ёмкость бака водонапорной башни -25м3.

Из бака вода под давлением, созданным высотой башни,  подаётся в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода деревни. На сети установлено 5  водоразборных колонок. Частично вода  из водопровода заведена в  жилые дома.

Пожаротушение предусмотрено из пожарных водоёмов.

В остальных населённых пунктах городского поселения (д. Гряды,  д.Папоротно, д. Горнешно, п.Дачный) вода  на хозяйственно-бытовые нужды подаётся  из  шахтных  колодцев  общего и частного пользования.

Пожаротушение предусмотрено из пожарных водоёмов.

Водопотребление существующей застройки по Большевишерскому городскому  поселению составляет  344,20 м3/сут,

Из них :

- на  хозяйственно- бытовые нужды  -  239,75 м3/сут

- на полив  - 104,45 м3/сут

Данные по водопотреблению существующей застройки населенных пунктов Большевишерского ГП  приведены в таблице № 25.

Во всех населённых пунктах городского поселения сети и сооружения водоснабжения требуют капитального ремонта.

- Водопотребление  Большевишерского  городского  поселения.

- Таблица 25.

| - Наименование водопотребителя | - Население, тыс. человек | - Удельное хоз.питьевое - водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | - Средний суточный расход, м3/сут. | - Коэффиц. суточной неравномерности | - Расчетный суточный расход, м3/сут | -  тах | - β тах | - Коэффиц. Часовой неравномерности | - Расчетный часовой расход, м3/час | - Расчетный секундный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Большевишерское городское поселение. Существующее положение. - п. Большая Вишера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн. | - 0,044 | - 160 | - 7,04 | - 1,20 | - 8,45 | - 1,20 | - 4,50 | - 5,40 | - 1,90 | - 0,53 |
| - 2 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 0,520 | - 160 | - 83,20 | - 1,20 | - 99,84 | - 1,20 | - 2,50 | - 3,00 | - 12,48 | - 3,47 |
| - 3 . Застройка зданиями, оборудованными только внутренним водопроводом без канализации. | - 0,632 | - 50 | - 31,60 | - 1,20 | - 37,92 | - 1,20 | - 2,34 | - 2,81 | - 4,44 | - 1,23 |
| - 4.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 0,425 | - 50 | - 21,25 | - 1,20 | - 25,50 | - 1,20 | - 2,69 | - 3,23 | - 3,43 | - 0,95 |
| - Итого по поз. 1-4 | - 1,621 |  | - 143,09 | - - | - 171,71 |  |  |  | - 22,25 | - 6,18 |
| - 5.Неучтенные расходы (20%) |  |  | - 28,62 | - - | - 34,34 |  |  |  | - 4,45 | - 1,24 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 171,71 | - - | - 206,05 | - - | - - | - - | - 26,70 | - 7,42 |
| - 6. Полив: | - 1,621 | - 50 | - 81,05 | - - | - 81,05 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 1,621 |  | - 252,76 | - - | - 287,10 | - - | - - | - - | - 26,70 | - 7,42 |
| - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 0,468 | - 50 | - 23,40 | - 1,20 | - 28,08 | - 1,20 | - 2,58 | - 3,10 | - 3,62 | - 1,00 |
| - 2. Неучтенные расходы (20%) |  |  | - 4,68 | - - | - 5,62 |  |  |  | - 0,72 | - 0,20 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 28,08 | - - | - 33,70 | - - | - - | - - | - 4,34 | - 1,20 |
| - 3. Полив: | - 0,468 | - 50 | - 23,40 | - - | - 23,40 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 0,468 |  | - 51,48 | - - | - 57,10 | - - | - - | - - | - 4,34 | - 1,20 |
| - Всего по Большевишерскому городскому поселению на хоз.-питьевые нужды: | - 2,089 |  | - 199,79 | - - | - 239,75 | - - | - - | - - | - 31,04 | - 8,62 |
| - Всего на полив: | - 2,089 | - 50 | - 104,45 | - - | - 104,45 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего по Большевишерскому городскому поселению c поливом: | - 2,089 |  | - 304,24 | - - | - 344,20 | - - | - - | - - | - 31,04 | - 8,62 |

1.10.2.  Водоотведение.

В состав  Большевишерского городского поселения входят 7 населенных пунктов: п. Большая Вишера, д. Гряды, ст. Гряды, д. Папоротно, д. Горнешно, п. Дачный, д. Луга.

Сточные воды от существующей застройки п. Большая Вишера по закрытой самотечной сети, протяженностью около 2 км, поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции (КНС), откуда насосами перекачиваются на канализационные очистные сооружения с полной биологической очисткой (КОС).  Проектная производительность очистных сооружений 1500 м3/сут.  В настоящее время КОС загружены частично. После очистки сточные воды по самотечной сети сбрасываются в р. Большая Вишерка. Жилые дома п. Большая Вишера, оборудованные водопроводом, частично подключены к  сетям  хозяйственно-бытовой канализации и  частично оборудованы накопительными емкостями для приема сточных вод.  Индивидуальные жилые дома частного сектора имеют надворные уборные с утилизацией в компостные ямы.  Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с  вывозом стоков на очистные сооружения п. Большая Вишера.

В настоящее время в остальных населенных пунктах  Большевишерского городского поселения централизованная система хозяйственно- бытовой канализации отсутствует.  Жилые дома оборудованы надворными уборными с утилизацией в компостные ямы.

Водоотведение от существующей   застройки поселения  составляет   161,74 м3/ сут.

Данные по водоотведению существующей застройки населенных пунктов Большевишерского ГП  приведены в таблице № 26.

- Водоотведение  Большевишерского городского   поселения.

- Таблица 26.

| - Наименование - водопотребителя | - Население тыс. человек | - Удельное хоз.питьевое - водопотр. на 1 человека - ср. сут. (за год ) л/сут | - Средний суточный расход, м3/сут. | - Коэффиц. суточной неравномерности | - Расчетный суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Большевишерское городское поселение. Существующее положение. - п. Большая Вишера. |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн. | - 0,044 | - 160 | - 7,04 | - 1,20 | - 8,45 |
| - 2 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 0,520 | - 160 | - 83,20 | - 1,20 | - 99,84 |
| - 3 . Застройка зданиями, оборудованными только внутренним водопроводом без канализации. | - 0,632 | - 25 | - 15,80 | - 1,20 | - 18,96 |
| - 4.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 0,425 | - 25 | - 10,62 | - 1,20 | - 12,75 |
| - Итого по поз. 1-4 | - 1,621 |  | - 116,66 | - - | - 140,00 |
| - 5.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 5,83 | - - | - 7,00 |
| - Всего с неучтенными: | - 1,621 | - - | - 122,49 | - - | - 147,00 |
| - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 0,468 | - 25 | - 11,70 | - 1,20 | - 14,04 |
| - 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 0,59 | - - | - 0,70 |
| - Всего с неучтенными: | - 0,468 |  | - 12,29 | - - | - 14,74 |
| - Всего на хоз.-бытовые нужды по Большевишерскому городскому поселению: | - 2,089 |  | - 134,78 | - - | - 161,74 |

1.10.3.  Электроснабжение.

Электроснабжение Большевишерского городского поселения выполняется от сетей филиала «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» «Ильменские электрические сети» Маловишерский  РЭС и от сетей «Новгородоблкоммунэлектро» Маловишерский филиал.

Линии 10 кВ питающие населенный пункт Большая Вишера и населенные пункты Гряды, Горнешно, Дачный и Луга.

Линии Л-19 и Л-23 питающие трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе «Новгородоблкоммунэлектро» с трансформаторной  мощностью 3003 кВА.

Линия Л-15, питающая трансформаторные подстанции населенные пункты Горнешно, Гряды и ст.Гряды, п.Дачный и д.Луга с трансформаторной  мощностью 1794 кВА из них 1184 кВА трансформаторная мощность Большевишерского городского поселения.

Табл. 27

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (существующее положение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия Л-19, Л-23 ПС «Вишерская» 10 тр-ров к=0,8 | 2402 |
| 2 | Линия Л-15 ПС «Вишерская» 12 тр-ров к=0,75 | 888 |
|  | В том числе коммунально-бытовая нагрузка | 1109 |

Линии, питающие поселение выполнены   проводами АС-70, А-95, АС-50 и АС-35, что соответствует нормам и проводами А-35 и АН-35, которые должны  заменяться при реконструкции линий на  провода марки  АС начиная с 35мм2 и  А начиная с 70 мм2.

    - Теплоснабжение.

Централизованным теплоснабжением   от  газовой  котельной №12,  установленной мощностью 5,94 Гкал/час (подключенная нагрузка- 1,96Гкал/час)  в  п. Большая  Вишера , в настоящий момент обеспечены объекты соцкультбыта, администрация, жилые дома .  Основная часть  жилой застройки  поселений  обеспечивается теплом от печей и малометражных котлов  на твердом топливе.   Еще одним потребителем газа является частное предприятие «ООО Домострой».

1.10.5.  Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение  потребителей поселения Большая  Вишера  осуществляется природным газом и сжиженным газом  от индивидуальных баллонных установок.  Газ используется на нужды пищеприготовления и приготовление горячей воды.

Природным  газом  снабжается жилой дом по ул. Первомайская, 15 в п. Большая Вишера от собственного шкафного газорегуляторного пункта.

Природный газ  среднего давления поступает от АГРС  Большая  Вишера.

Сжиженный газ поставляется  ОАО  «Новгородоблгаз»  в баллонах на нужды населения.

Еще  один потребитель газа,  «ООО Домострой», так же имеет газораспределительный    пункт.

1.10.6. Связь.

Система  АТС в Большевишерском ГП работает в 3 н.п.: д. Луга, ст. Гряды, р.п. Большая Вишера. Обслуживание данных населенных пунктов осуществляет филиал Новгордтелеком ОАО Северо-западный Телеком.

Остальные населенные пункты (д. Гряды, д. Папоротно, д. Горнешно, п. Дачный, не имеют стационарных телефонов. В данных населенных пунктах население пользуется услугами сотовой связи.

В Большевишерском ГП установлены телефонные вышки следующих сотовых операторов:

- ОАО «Вымпел - Коммуникации» («Билайн») – р.п. Большая Вишера, ст. Гряды.

- ОАО «Мегафон» - р.п. Большая Вишера, ст. Гряды, д. Луга.

- ОАО «МТС» - р.п. Большая Вишера, ст. Гряды, д. Луга.

Стационарные таксофоны установлены во всех населенных пунктах.

Почтовые отделения связи имеются в двух населенных пунктах: ст. Гряды, р.п. Большая Вишера.

1. 11. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться: автомобильные дороги, железные дороги, магистральные трубопроводы, объекты коммунальной инфраструктуры (ГРС, ПС, КОС)

Значительные ущербы и людские потери могут нанести ЧС природного характера: пожары, наводнения, ураганы, град и т.п.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества и взрывопожароопасные вещества.

Охранная зона для автомобильных дорог II категории – 100 м, III и IV категорий – 50 м.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Тушение пожаров выполняется силами пожарных служб. Ответственность за проведение мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в пойме рек;

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП;

- На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и городских хозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки.

На территории населенных пунктов Большевишерского городского поселения расположено пожарное депо в р.п. Большая Вишера. Пожаротушение производит 24 пожарная часть 8 отряда противопожарной службы. В распоряжении части имеется пожарный автомобиль. Часть обслуживает р.п. Большая Вишера и д. Луга.

На ст. Гряды организована Добровольная пожарная охрана ст. Гряды Большевишерского городского поселения. Состав ДПО – 3 человека. В их распоряжении имеется две мотопомпы. ДПО обслуживает населенные пункты: ст. Гряды, д. Гряды, п. Дачный, д. Горнешно.

На территории городского поселения расположены 48 источников противопожарного водоснабжения.

В населенных пунктах городского поселения размещены 10 пожарных щитов, 5 звуковых охранных оповещателей.

  - Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Обоснование предложений по территориальному планированию,

- этапы их реализации.

К основным мероприятиям по территориальному планированию Большевишерского ГП относятся:

- Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории ГП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;

- Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

- Развитие объектов лечебно-оздоровительного и спортивно-оздоровительного функционального назначения, природоохранного и рекреационного назначения; создание новых спортивно-рекреационных зон и объектов отдыха и туризма;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории ГП, в том числе и объектов внешнего транспорта;

- Создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон;

- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов;

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании ГП.

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2030 год и 1-я очередь – 2015 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Большевишерского ГП: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Большевишерского ГП.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Большевишерского ГП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Большевишерского ГП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

2.  Программа мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения.

2.1.   Цели и задачи территориального планирования.

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане городского поселения назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Большевишерского ГП являются:

- сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории ГП;

- обеспечение эффективного использования территории ГП и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития;

- безопасность территории и окружающей среды;

- комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;

- надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- частичное сохранение зон сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, так как часть этих земель переходит в жилую зону, зону производственных предприятий;

- комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории,

- сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

В целом, как документ территориального планирования, генплан Большевишерского ГП должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории городского поселения в целом, так и отдельных населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Новгородской области» следующие временные сроки его реализации:

- Расчетный срок реализации – 2030 год;

- Первая очередь реализации – 2015 год.

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Большевишерского ГП в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

2.2. Установление зон различного функционального назначения.

2.2.1. Принципы градостроительного (территориально - функционального) зонирования СНП.

Зонирование территории Бльшевишерского ГП направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Границы зон различного функционального назначения определены с учетом красных линий, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных границ.

Определенные в генеральном плане зоны различного функционального назначения являются основой для разработки документации по планировке территорий и правил землепользования и застройки.

В Генплане Большевишерского ГП выделены следующие территориально - функциональные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

Ж - жилая зона;

ОД - общественно-деловая зона;

П - зона производственных, коммунально-складских и сельскохозяйственных  предприятий;

Р - рекреационная зона;

СХ - зона сельхозназначения;

СН – зона спецназначения.

2.2.2. Ж – Жилая зона.

Жилая зона  предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутрипоселкового сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

При градостроительном зонировании Большевишерского ГП выделена жилая зона для индивидуальной усадебной жилой застройки. Территория жилой зоны при перспективном планировании увеличивается с 243,8 га до 456,4 га.

2.2.3. ОД – Общественно-деловая зона.

Общественно - деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, торговой деятельности, а также образовательных учреждений, административных,  культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности.

Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать из расчета обеспечения жителей первой необходимости в пределах пешеходной доступности.

Общественно-деловая зона (ОД), при территориальном планировании Большевишерского ГП расширяется в связи с увеличением земель под жилую застройку и необходимостью обеспечения увеличившегося населения объектами социального обслуживания. Общественно-деловая зона (ОД) увеличиваются с 16,0 га до 21,1 га.

2.2.4.   П - Зона производственных, коммунально-складских и сельскохозяйственных  предприятий.

Зона производственных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно - защитных зон таких объектов.

В пределах селитебной территории Большевишерского ГП допускается размещать промышленные и сельскохозяйственные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы.

В случае невозможности устранения вредного влияния предприятия, расположенного в пределах жилой застройки, на окружающую среду предлагается уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или отдельного производства или его перебазирование за пределы жилой застройки.

При градостроительном зонировании Большевишерского ГП промышленные зоны дифференцируются на:

- производственная и коммунально-складская зона V класса вредности (СЗЗ 50м) – 8,5 Га;

- производственная зона IV класса вредности (СЗЗ 100м) – 12,9 Га;

В целом зоны объектов производственно-коммунального назначения увеличиваются с 10,6 га до 21,4 га.

    - Р - Рекреационная зона.

Рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, скверы, бульвары, набережные, пляжи, а также включают особо охраняемые природные территории.

При градостроительном зонировании Большевишерского ГП рекреационные зоны дифференцируются на: рекреационные территории общего пользования (парки, набережные, скверы, бульвары) – (143,1 Га) , ландшафтно-рекреационные территории туристического назначения– (12,3 Га)  .

2.2.6.   СХ - Зона сельскохозяйствнного назначения.

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения. В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами).

Площадь зоны сельхозназначения при перспективном планировании составляет 119,3 Га. Площадь уменьшается прежде всего за счет перспективного перевода земель сельхозугодий в жилые зоны (земли населенных пунктов), зоны производственных предприятий, зоны автомобильного транспорта.

2.2.7.   СН - Зона специального назначения.

Зона специального назначения предназначена для размещения объектов ритуального назначения, а также складирования и захоронения отходов. На территориях указанных зон размещение объектов относящихся к основным видам разрешенного использования для других территориальных зон недопустимо.

Зона объектов специального назначения увеличивается в  площади с 7,7  Га  до 17,7 Га и представлена кладбищами открытыми и закрытыми, воинскими захоронениями и братскими могилами, полигоном ТБО.

2.3.  Землеустройство. Структура земель по целевому назначению и использованию при территориальном планировании.

2.3.1. Категории земель и их целевое назначение.

Земли сельскохозяйственного назначения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли поселений (населенных пунктов).

Землями поселений признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий.

Порядок использования земель поселений определяется в соответствии с зонированием их территорий. Территория поселения в пределах его административных границ делится на территориальные зоны. Документы зонирования территорий утверждаются и изменяются нормативными правовыми актами местного самоуправления (правилами землепользования и застройки).

В состав земель поселений могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам:

1) жилым;

2) общественно-деловым;

3) производственным;

4) инженерных и транспортных инфраструктур;

5) рекреационным;

6) сельскохозяйственного использования;

7) специального назначения;

8) военных объектов;

9) иным территориальным зонам.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за чертой поселений и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения).

Земли промышленности и иного специального назначения составляют самостоятельную категорию земель Российской Федерации.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

1) земли промышленности;

2) земли энергетики;

3) земли транспорта;

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

5) земли для обеспечения космической деятельности;

6) земли обороны и безопасности;

7) земли иного специального назначения.

В состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов могут включаться охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования земель.

Земли особо охраняемых территорий и объектов.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом РФ, федеральными законами.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые объектами культурного наследия Российской Федерации, используются для соответствующих целей. Использование этих земель для иных целей ограничивается или запрещается в случаях, установленных Земельным Кодексом РФ, федеральными законами.

Земли лесного фонда.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Границы земель лесного фонда определяются путем отграничения земель лесного фонда от земель иных категорий в соответствии с материалами лесоустройства. Данные о границах земель лесного фонда заносятся в государственный земельный кадастр.

Изъятие земель, занятых лесами первой группы, для государственных или муниципальных нужд допускается только в исключительных случаях, предусмотренных Земельным Кодексом РФ.

Перевод земель лесного фонда в земли других категорий осуществляется в соответствии с Земельным Кодексом РФ с учетом требований охраны окружающей среды, установленных федеральными законами.

Нелесные земли лесного фонда, временно не используемые для ведения лесного хозяйства, на основании решения исполнительного органа государственной власти, могут передаваться в аренду на срок до пяти лет для осуществления сельскохозяйственного производства. Условия использования таких земель и ограничения их использования устанавливаются договорами аренды земельных участков.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным Кодексом РФ и лесным законодательством.

Земли водного фонда.

К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов.

Земли водного фонда могут использоваться для строительства и эксплуатации сооружений, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в питьевой воде, бытовых, оздоровительных и других потребностей населения, а также для водохозяйственных, сельскохозяйственных, природоохранных, промышленных, рыбохозяйственных, энергетических, транспортных и иных государственных или муниципальных нужд при соблюдении установленных требований.

Для охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются зоны охраны, в пределах которых вводится особый правовой режим использования земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным Кодексом РФ и водным законодательством.

Земли запаса.

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии с Земельным Кодексом РФ.

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию.

2.3.2. Баланс земель  территории Большевишерского ГП (проектное предложение).

- Баланс земель при территориальном планировании Большевишерского ГП (перспективное развитие).

- Табл. 28

| №пп | Наименование | Большевишерское ГП |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе: - Сельскохозяйственные угодья - Прочие угодья | 507,9 295,3 212,6 | 0,6 0,3 0,2 |
| 2 | Земли поселений (населенных пунктов) | 878,8 | 1,0 |
| 3 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в том числе: 1) земли промышленности (сельхоз.); 2) земли инженерно-транспортной инфраструктуры; 3) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; 4) земли для обеспечения космической деятельности; 5) земли обороны и безопасности; 6) земли специального назначения (кладбища, свалки ТБО. | 695,7 64,0 614,0 - - - - 17,7 | 0,8 0,08 0,7 - - - - 0,02 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов. | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 69447 | 82 |
| 6 | Земли водного фонда | 12905,9 | 15 |
| 7 | Земли запаса | - | - |
|  | ИТОГО: | 84435,3 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 28, графически можно представить следующим образом:

Структура земельного фонда по категориям земель, %.

2.4.    Перспективное развитие социально-экономического состояния территории.

В таблице 29 приведено увеличение территории населенных пунктов по проекту генерального плана Большевишерского ГП.

Таблица 29

| П/ номер | Наименование населенного пункта | Территория н.п. на 2009г га | Территория н.п. на 2030г га | Увеличение Территории н.п. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Большая Вишера | 331,6 | 494,0 | 162,4 |
| 2 | ст. Гряды | 137,3 | 140,3 | 3,0 |
| 3 | п. Дачный | 22,6 | 28,5 | 5,9 |
| 4 | д. Горнешно | 36,8 | 74,4 | 37,6 |
| 5 | д. Гряды | 43,9 | 54,6 | 10,7 |
| 6 | д. Луга | 61,5 | 76,7 | 15,2 |
| 7 | д. Папоротно | 10,3 | 10,3 | - |
|  | Всего: | 644,0 | 878,8 | 234,8 |

2. 4. 1.   Производство и сельское хозяйство.

Предполагается, что  промышленность и сельское хозяйство Большевишерского ГП будет развиваться, опираясь на местную природно-сырьевую базу.

Проводимая в Маловишерском МР работа по повышению эффективности сельского хозяйства  и производства направлена не только на улучшение производственных и финансовых показателей. Важное место в деятельности Администрации муниципального района и Администрации Большевишерского ГП  занимают вопросы, связанные с решением кадровых проблем.

Близость района к промышленным центрам Северо-Запада РФ, а также прохождение по  территории Бльшевишерского ГП Октябрьской железной дороги  - Санкт-Петербург (СПб-Главн.) — Чудово (ст. Чудово мск.) — Окуловка — Угловка — Бологое — Тверь — Москва (Москва Лен.) и областной автомобильной  дороги Спасская Полисть — Селищи — Малая Вишера — Любытино — Боровичи, соединяющей  Большевишерское ГП с федеральной автомобильной дорогой «Россия» М10 (E 105), проходящей через Спасскую Полисть в Санкт-Петербург и вторым по величине городом области Боровичами, создает благоприятные предпосылки для сбыта сырья и продукции основных предприятий ГП.

При разработке генплана Большевишерского ГП были предусмотрены площадки под инвестиционное развитие производства и сельхозпроизводства. Все производственные и сельскохозяйственные инвестиционные площадки запроектированы определяющим образом в интересах населения ГП, исходя из условий формирования благоприятной среды жизнедеятельности, эффективного развития территорий поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, и отвечают действующим нормам и правилам.

Перечень площадок для инвестиционной деятельности на территории

Большевишерского ГП.

Табл. 30

| № п/п | Месторасположение площадок | Площадь (га) | Описание инфраструктуры | Наличие зданий, сооружений | Наименование собственника | Вид использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок расположен южнее населенного пункта Большая Вишера, границы участка обозначены ручьем (западная и южная стороны), лесфондом (восточная и северная стороны). Контур «22» | Около 50 | Протяженность грунтовой дороги, ведущей от населенного пункта, до границы участка составляет 1,5 км. По восточной границе участка проходит магистраль газопровода высокого давления. Энергообеспечение любой мощности технически возможно. Возможно бурение скважины для водоснабжения. | Нет | Невыделенная паевая собственность, используется: 000 СХП «Вишерка» на правах аренды до 06.04.2010; населением под сенокосы на правах аренды. | Сельскохозяйствен- ное и промышленное использование. |
| 2 | Участок расположен южнее населенного пункта Большая Винтера, границы участка обозначены лесфондом (западная, северная стороны), ручьем (южная сторона), сельхозугодиями (восточная сторона) Контур «23». | Около 28 | Вдоль участка проходит грунтовая дорога; газа нет; энергообеспечение любой мощности технически возможно. Возможно бурение скважины для водоснабжения. | нет | Невыделенная паевая собственность. | Сельскохозяйственное и промышленное использование. |
| 3 | Участок расположен южнее населенного пункта Большая Вишера, границы участка обозначены лесфондом (восточная и южная стороны), земельными участками жителей поселения (западная сторона), сельхозугодьями (северная сторона). | Около 14 | Вблизи участка проходит грунтовая дорога. По восточной границе участка проходит магистраль газопровода высокого давления. Энергообеспечение любой мощности технически возможно • Возможно бурение скважины для водоснабжения. | нет | Невыделенная паевая собственность. | Сельскохозяйственное и промышленное использование. |

2. 4. 2. Население (демографическая ситуация). Перспективная динамики и тенденции.

Большинство экспертов в области народонаселения линейно и пессимистично оценивают демографические перспективы РФ на ближайшее время. Существуют 2 подхода к развитию демографической ситуации — экстраполяционный (пессимистический) и конструктивный (оптимистический). Первый построен на принципах экстраполяции современных тенденций и линейном развитии, второй — на конструктивном вмешательстве органов государственной власти и нелинейном развитии. В первом подходе не предсказывается даже возможность преодоления нынешних тенденций и возвращение к положительному естественному приросту населения и возобновлению роста его численности, а второй такую возможность дает. Различия в целеполагании и определяют созидательный (или не созидательный) характер этих двух типов. Два типа сценариев, построенные на основе этих подходов, можно условно назвать инерционными и инновационными, так как они отражают принципы развития демографической системы: инерцию или инновацию

От базы на начало 2007 года Росстатом произведен расчет прогнозной численности населения Новгородской области и Новгородского муниципального района, в частности, до 2026 года. Федеральная служба государственной статистики, учитывающая только естественное движение населения, дает почти линейный пессимистический прогноз, по которому численность населения обречена на постоянное сокращение.

Согласно «Схемы территориального планирования Новгородской области» реализация мер по поддержке материнства и более активный приток мигрантов могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения по Новгородской области после 2015г., в результате чего численность населения к 2020г. вновь возрастет, а к 2030г. благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной демографической политике она может увеличиться до 660 тыс.чел.

Базовым сценарием генерального плана считается инновационный вариант развития, параметры которого будут использованы в дальнейших расчетах. Инновационный прогнозный сценарий численности населения предполагает, что форсированное развитие всех сфер деятельности Новгородской области последнего десятилетия продолжится в будущем. Оптимизация структуры промышленности за счет создания новых высокотехнологичных и наукоемких производств позволит в среднесрочной перспективе обеспечить дальнейшее формирование динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса. Это приведет к поступательному экономическому развитию, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Большевишерскому ГП, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую очередь до 2 075 чел., а на расчетный срок увеличится до 2 289 чел. (таблица 31). Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост населения и миграция.

Таблица 31 - Динамика численности населения поселения, чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2009 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
| Большевишерское ГП | 2 089 | 2 075 | 2 289 |

Рисунок 12 - Динамика численности населения поселения, чел.

Сокращение численности сельского населения и увеличение численности городского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

Динамика возрастной структуры населения останется консервативной. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших и пенсионных возрастов и, как следствие, сокращение доли лиц трудоспособного возраста (таблица 32).

Таблица 32 - Возрастная структура населения поселения (на начало года)

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  | 2015 |  | 2030 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население всего в том числе: | 2 089 | 100,0 | 2 075 | 100,0 | 2 289 | 100,0 |
| Дети 1-6 лет | 164 | 7,9 | 163 | 7,9 | 214 | 9,4 |
| Дети 7-15 лет | 157 | 7,5 | 156 | 7,5 | 206 | 9,0 |
| Трудоспособного возраста | 802 | 38,4 | 693 | 33,4 | 742 | 32,4 |
| Старше трудоспособного возраста | 966 | 46,2 | 1 063 | 51,2 | 1 127 | 49,2 |

Рисунок 13 - Возрастная структура населения поселения по годам

Для достижения целевых показателей численности населения необходима разработка и осуществление активной политики народонаселения на региональном уровне. Составной частью политики народонаселения является демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.

Основные цели, задачи и приоритеты демографического развития Российской Федерации сформулированы в «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025г.», утвержденной Указом президента РФ №1351 от 09.10.2007.

Согласно Концепции целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году и создание условий для ее роста к 2025 году, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году — до 75 лет.

К числу основных задач демографической политики Российской Федерации отнесены следующие:

- сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных (страдающих хроническими заболеваниями) и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

В Большевишерском ГП возможно успешно решать демографические задачи, если обеспечить действительно эффективную систему расселения. Речь идет, прежде всего, о планировании: планировании размещения производств, планировании развития социальной сферы.

Стратегией развития предусматривается не только планирование мер демографической политики, но и реализация более широкого круга мер, направленных на формирование условий для сохранения человеческих ресурсов. Стратегия подразумевает в первую очередь решение проблемы создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, повышения уровня и качества жизни, и, как следствие, стабилизации демографической ситуации в поселении. Выбор такого подхода обусловлен тем фактом, что именно меры косвенного воздействия, как правило, дают более ощутимый эффект для достижения итоговой цели. Предлагаемые Стратегией меры в сфере регулирования демографической ситуации следует рассматривать как дополнение к основным механизмам демографической политики, реализуемым на федеральном уровне.

Задачу снижения смертности Стратегией предлагается решать преимущественно за счёт традиционных мер, связанных с повышением качества и доступности услуг здравоохранения (меры прямого регулирования), сопровождающихся активными и эффективными мероприятиями, направленными на изменение образа и условий жизни населения (меры косвенного регулирования, полностью или частично повторяющие основные задачи социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни населения, обеспечения максимального уровня занятости).

Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные позитивные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

2. 4. 3. Жилищный фонд.

В Новгородской области,  в настоящее время, действуют федеральная программа «Жилище» (2002–2010гг.), и национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», призванный обеспечить население жильем не только за счет сбережений, но и при помощи долгосрочных кредитов.

Настоящим генеральным планом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В соответствии с этим проектом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В связи с вышеизложенным, генеральным планом выявляются основные проблемы Большевишерского ГП в этой сфере, требующие решения.

Рассматривая ближайшую перспективу – 33м2 на человека в 2015 году – необходимо иметь жилищный фонд в поселении: 68 465м2 общей площади.  К  расчетному сроку проектная жилищная обеспеченность составляет 48м2, т.е. необходимо иметь жилищный фонд в поселении: 109 887м2, а значит построить  приблизительно 43887м2.

Следовательно, (и в Маловишерском  районе, и в Большевишерском ГП) для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

В Маловишерском  районе (как и в России в целом) произошел спад объемов индустриального домостроения, как сложившегося основного возведения жилья массового строительства.

В генеральном плане отмечается, что необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных групп населения.

Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки, что потребует дополнительных территорий;

- использовать разноэтажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности;

- вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строительства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития.

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений Новгородской области. В связи с этим необходимо:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов привлечения частных инвестиций для их модернизации.

- Потребность Большевишерского ГП в жилом фонде по этапам проектного периода представлена в таблице 33.

Таблица 33 – Потребность в жилищном  фонде по этапам проектного периода

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2 089 | 2 075 | 2 289 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 33,0 | 48,0 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 40 267,2 | 68 464,8 | 109 887,1 |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | - | 43 887,0 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 19,3 | - | - |

2. 4. 4. Социальное обслуживание населения.

Существующее положение социальной инфраструктуры было рассмотрено выше.

Развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности, являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы и т.д.).

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

| Учреждения | Единицы измерения | требуемая мощность |  | В том числе |  |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сохраняемая |  | намечаемая к строительству |  |  |  |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |  |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 114 | 150 | 81 | 81 | - | 69 |  | Сохраняемые: МДОУ детский сад поселка Большая Вишера (75 мест), здание специализированное (состояние хорошее). Намечаемые к строительству: |
| 2.Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 156 | 206 | 650 | 650 | - | - |  | Сохраняемые: МОУ СОШ п. Большая Вишера (650 мест), здание специализированное (состояние хорошее); МОУ СОШ дет/сад ст. Гряды– 6 мест, здание специализированное (состояние хорошее). |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 16 | 21 | - | - | - | 21 |  | Намечаемые к строительству: |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 37 | 41 | 53 | 53 | - | - |  | Сохраняемые: Структурные подразделения МУЗ «Маловишерской ЦРБ»: Грядский ФАП - 10 посещ./в смену (здание специализированное, состояние хорошее); МУЗ «Большевишерский ЦОВП» - 43 посещ./в смену (здание приспособленное, состояние хорошее). |
| 2. Дневной стационар | койка-место | 4 | 4 | - | - | - | 4 |  | Намечаемые к строительству: |
| 3. Круглосуточный стационар | койка-место | 18 | 20 | - | - | - | 20 |  | Намечаемые к строительству: |
| 2. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  | - |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 726 | 801 | 490 | 490 | - | 311 |  | Сохраняемые: Спортивный зал МОУ СОШ п. Большая Вишера- 200 м2 (в хорошем состоянии), Тренажерный зал – 50 м2 (состояние хорошее); приспособленное помещение под спортивный зал ст. Гряды – 240 м2 (состояние хорошее). Намечаемые к строительству: |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 18 672,2 | 20 603,8 | 1 460,0 | 1 460,0 | - | 19 143,8 |  | Сохраняемые: Футбольное поле администрации поселения – 500 м2 (состояние хорошее); спортивная площадка– 300 м2, баскетбольная площадка – 10 м2 МОУ СОШ п. Большая Вишера; волейбольная площадка администрации поселения – 200 м2; Волейбольная и спортивная площадки МОУ СОШ дет/сад ст. Гряды – 450 м2. Намечаемые к строительству: |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 156 | 172 | - | - | - | 172 |  | Намечаемые к строительству: |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 207 | 229 | 120 | 120 | - | 109 | Сохраняемые: Филиал МУК “ММЦНТ и КДД” Большевишерский ДК – 120 мест (здание специализированное, состояние хорошее). Намечаемые к строительству: |  |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 10 373 | 11 447 | 18 025 | 18 025 | - | - | Сохраняемые: МУК «Межпоселенческая библиотечная система» Маловишерского района Большевишерский филиал: площадь помещения 59,4 кв.м., число мест-6, книжный фонд -11 267, здание специал. в плохом состоянии; Грядский филиал: площадь помещения 32 кв.м., число мест-4, книжный фонд -6 758, здание приспособл. в плохом состоянии. |  |
|  | мест | 8 | 9 | 10 | 10 | - | - |  |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 15 | 16 | 50 | 50 | - | - | Сохраняемые: |  |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |  |

2.5. Решения по развитию и модернизации транспортной инфраструктуры.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта.

Состояние автодорог областного значения соответствует современным требованиям технического состояния дорожных путей, качество покрытий остальных автодорог Большевишерского ГП – низкое (неровности покрытий, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта), в связи с чем, рекомендуется провести реконструкцию дорожных покрытий дорог местного значения.  На всех дорогах местного значения рекомендуется установка современного освещения, а также новых остановочных пунктов.

При проектировании генплана Большевишерского ГП  предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Интенсивность автобусного движения явно недостаточна. В схеме пригородных автобусных маршрутов предлагаются следующие изменения:

- для удобного доступа к населенным пунктам: д. Гряды, п. Дачный, д. Горнешно, ст. Гряды предложено изменить существующие маршруты с заездом до ост. ст. Гряды, через д. Папоротно.

На территории Большевишерского ГП также планируется строительство  железной дороги нового поколения - Высокоскоростная магистраль (ВСМ – 1) Москва - Санкт-Петербург.

ВСМ 1 - это совершенно новая железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом, идущая отдельно от существующей Октябрьской железной дороги (ОЖД). Ожидаемая скорость движения по ВСМ 1 будет составлять более 300 км/ч на протяжении всего маршрута, благодаря чему время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом не превысит 2,5 часов. ВСМ 1 - это уникальная возможность существенно улучшить ситуацию в транспортном секторе Российской Федерации и заложить основу для его дальнейшего развития за счет высокоскоростного движения на железнодорожном транспорте.

Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ 1) - это следующий этап развития скоростного движения в России после запуска скоростных поездов "Сапсан". Проект ВСМ 1 поддерживается Правительством РФ как один из наиболее значимых инфраструктурных проектов России XXI века, так как он самым непосредственным образом выполняет важнейшую задачу модернизации экономики России.

2.6. Решения по развитию и модернизации инженерной инфраструктуры.

2.6.1. Водоснабжение.

- Общее водопотребление существующей и проектируемой застройки по Большевишерскому  городскому  поселения составляет 1969,78 м3/сут

-  в том числе на хозяйственно-питьевые нужды 1260,10 м3/сут.

-   на полив  360,65  м3/сут

- производственные нужды 349,03  м3/сут.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84*.

Расчетное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до   5 тыс.   составляет  - 1 пожар. При этом расход воды  на наружное пожаротушение  составляет 10л/сек.

Расчетное количество пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении  приняты в соответствии с СП 8.13130.2009.

Расходы по водоснабжению  проектируемой  застройки   приведены в таблице 35.

- Источником водоснабжения потребителей существующей и проектируемой застройки п. Большая Вишера являются существующие и проектируемые скважины и шахтные колодцы частного и общего пользования. Из скважин вода  насосами подается в водонапорные башни, откуда под давлением,  созданным высотой башни, подается в водопроводные сети п. Большая Вишера.

- Для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения существующей и проектируемой застройки п. Большая Вишера предусматривается:

- - капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной    способности.

- -  строительство новых водонапорных башен и водопроводных сетей.

- Водоснабжение инвестиционной площадки в п. Большая Вишера осуществляется из проектируемых скважин с установкой водонапорной башни.

- Месторасположение, количество и производительность  скважин решается на следующих стадиях проектирования

- Источником водоснабжения потребителей существующей и проектируемой застройки ст. Гряды являются существующая и проектируемые скважины и шахтные колодцы частного и общего пользования. Из скважин вода  насосами подается в водонапорные башни, откуда под давлением,  созданным высотой башни, подается в водопроводные сети ст. Гряды. Месторасположение, количество и производительность  скважин решается на следующих стадиях проектирования.

- Водоснабжение потребителей существующей и проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Большевишерского городского поселения  предусматривается из существующих и проектируемых скважин, индивидуальных скважин и шахтных колодцев частного и общего пользования. При этом необходимо:

- 1.Выпонить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев и скважин и произвести анализы воды из колодцев  на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая»

- В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой  застройки   возможно осуществлять из скважин и колодцев.  Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров до 25). В скважине устанавливается насос для скважин. Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

- Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

Границы второго пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 сут.

Границы третьего пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство (промышленное и жилищное) подлежит размещать по согласованию с местными органами  территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Мловишерского района.

- при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

- применение удобрений и ядохимикатов

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени  опасности загрязнения  источников водоснабжения сточными водами.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- выявление,  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта

- регулирование  бурения новых скважин

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000мм не менее 20м

- в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от диаметра

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приёмники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Месторасположение, количество и производительность скважин решается на следующих стадиях проектирования.

Для обеспечения противопожарных требований  во всех деревнях , при необходимости,   предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров с разворотными площадками  в радиусе 150-200м от обслуживаемых зданий.

Места расположения пожарных водоёмов и резервуаров решается на следующих стадиях проектирования.

При рабочем проектировании необходимо  разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарно- защитных полос водоводов.

Данные по водопотреблению существующей и проектируемой застройки населенных пунктов Большевишерского ГП  приведены в таблице 35.

- Водопотребление  Большевишерского городского  поселения.

- Таблица 35

| - Наименование - водопотребителя | - Население - тыс. человек | - Удельное хоз.питьевое - водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | - Средний суточный расход м3/сут. | - Коэффиц. суточной неравномерности | - Расчетный суточный расход м3/сут | -  тах | - β тах | - Коэффиц. часовой - неравномерности | - Расчетный часовой расход м3/час | - Расчетный секундный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Большевишерское городское поселение. На расчетный срок. (существующее положение) п. Большая Вишера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн. | - 0,044 | - 160 | - 7,04 | - 1,20 | - 8,45 | - 1,20 | - 4,50 | - 5,40 | - 1,90 | - 0,53 |
| - 2 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 1,887 | - 160 | - 301,92 | - 1,20 | - 362,30 | - 1,20 | - 1,72 | - 2,06 | - 31,16 | - 8,65 |
| - 3 . Застройка зданиями, оборудованными только внутренним водопроводом без канализации. | - 0,632 | - 50 | - 31,60 | - 1,20 | - 37,92 | - 1,20 | - 2,34 | - 2,81 | - 4,44 | - 1,23 |
| - 4.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 0,425 | - 50 | - 21,25 | - 1,20 | - 25,50 | - 1,20 | - 2,69 | - 3,23 | - 3,43 | - 0,95 |
| - Итого по поз. 1-4 | - 2,988 |  | - 361,81 | - - | - 434,17 | - - | - - | - - | - 40,93 | - 11,36 |
| - 5.Неучтенные расходы (20%) |  |  | - 72,36 | - - | - 86,83 | - - | - - | - - | - 8,19 | - 2,27 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 434,17 | - - | - 521,00 | - - | - - | - - | - 49,12 | - 13,63 |
| - 6. Полив: | - 2,988 | - 50 | - 149,40 | - - | - 149,40 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 2,988 |  | - 583,57 | - - | - 670,40 | - - | - - | - - | - 49,12 | - 13,63 |
| - ст. Гряды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 0,329 | - 50 | - 16,45 | - 1,20 | - 19,74 | - 1,20 | - 3,00 | - 3,60 | - 2,96 | - 0,82 |
| - 2 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 0,669 | - 160 | - 107,04 | - 1,20 | - 128,45 | - 1,20 | - 2,30 | - 2,76 | - 14,77 | - 4,10 |
| - Итого по поз. 1-2 | - 0,998 |  | - 123,49 | - - | - 148,19 | - - | - - | - - | - 17,73 | - 4,92 |
| - 3.Неучтенные расходы (20%) |  |  | - 24,70 | - - | - 29,64 | - - | - - | - - | - 3,55 | - 0,98 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 148,19 | - - | - 177,83 | - - | - - | - - | - 21,28 | - 5,90 |
| - 4. Полив: | - 0,998 | - 50 | - 49,90 | - - | - 49,90 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 0,998 |  | - 198,09 | - - | - 227,73 | - - | - - | - - | - 21,28 | - 5,90 |
| - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 0,816 | - 50 | - 40,80 | - 1,20 | - 48,96 | - 1,20 | - 2,15 | - 2,58 | - 5,26 | - 1,46 |
| - 2. Неучтенные расходы (20%) |  |  | - 8,16 | - - | - 9,79 |  |  |  | - 1,05 | - 0,29 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 48,96 | - - | - 58,75 | - - | - - | - - | - 6,31 | - 1,75 |
| - 3. Полив: | - 0,816 | - 50 | - 40,80 | - - | - 40,80 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 0,816 |  | - 89,76 | - - | - 99,55 | - - | - - | - - | - 6,31 | - 1,75 |
| - Большевишерское городское поселение. На расчетный срок. - ( перспективное развитие) - п. Большая Вишера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - 0,943 | - 160 | - 150,88 | - 1,2 | - 181,06 | - 1,20 | - 2,00 | - 2,40 | - 18,11 | - 5,03 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 15,09 | - - | - 18,10 | - - | - - | - - | - 1,81 | - 0,50 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 165,97 | - - | - 199,16 | - - | - - | - - | - 19,92 | - 5,53 |
| - 3. Полив: | - 0,943 | - 50 | - 47,15 | - - | - 47,15 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом; | - 0,943 |  | - 213,12 | - - | - 246,31 | - - | - - | - - | - 19,92 | - 5,53 |
| - 4. Инвестиционные площадкм |  |  | - 306,03 | - - | - 306,03 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 0,943 |  | - 519,15 | - - | - 552,34 | - - | - - | - - | - 19,92 | - 5,53 |
| - д. Папоротно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 0,046 | - 50 | - 2,30 | - 1,20 | - 2,76 | - 1,20 | - 4,50 | - 5,40 | - 0,62 | - 0,17 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 0,23 | - - | - 0,28 | - - | - - | - - | - 0,06 | - 0,02 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 2,53 | - - | - 3,04 | - - | - - | - - | - 0,68 | - 0,19 |
| - 3. Полив: | - 0,046 | - 50 | - 2,30 | - - | - 2,30 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом; | - 0,046 |  | - 4,83 | - - | - 5,34 | - - | - - | - - | - 0,68 | - 0,19 |
| - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - 1,422 | - 160 | - 227,52 | - 1,2 | - 273,02 | - 1,20 | - 1,83 | - 2,20 | - 25,03 | - 6,95 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 22,75 | - - | - 27,30 | - - | - - | - - | - 2,50 | - 0,69 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 250,27 | - - | - 300,32 | - - | - - | - - | - 27,53 | - 7,64 |
| - 3. Полив: | - 1,422 | - 50 | - 71,10 | - - | - 71,10 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом; | - 1,422 |  | - 321,37 | - - | - 371,42 | - - | - - | - - | - 27,53 | - 7,64 |
| - д. Гряды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка |  |  | - 43,00 | - - | - 43,00 |  |  |  |  |  |
| - Всего на хоз.- питьевые нужды на расчетный срок по Большевишерскому поселению. | - 7,213 |  | - 1050,09 | - - | - 1260,10 | - - | - - | - - | - 124,84 | - 34,64 |
| - Всего на полив: | - 7,213 | - 50 | - 360,65 | - - | - 360,65 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на производственные нужды: |  |  | - 349,03 | - - | - 349,03 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на расчетный срок по Большевишерскому городскому поселению с поливом. | - 7,213 |  | - 1759,77 | - - | - 1969,78 | - - | - - | - - | - 124,84 | - 34,64 |

2.6.2. Водоотведение.

- Водоотведение от существующей и проектируемой застройки по Большевишерскому городскому  поселению на расчётный срок   составляет  1307,75 м3/сут.

-  в том числе на  бытовые стоки 1071,75 м3/сут

-  производственные стоки  236,00 м3/сут

Все расходы по водоотведению по данному поселению на расчетный срок   приведены в таблице 36.

- Сброс сточных вод от проектируемой и существующей застройки  п. Большая Вишера  предусматриваются частично в проектируемые и существующие сети хозяйственно- бытовой канализации и частично в проектируемые надворные уборные с емкостями- накопителями. По самотечной канализационной сети стоки поступают  в приемный резервуар канализационной насосной станции,  откуда насосами по напорному коллектору отводятся на существующие канализационные очистные сооружения с полной биологической очисткой (КОС) п. Большая  Вишера.

- Для обеспечения бесперебойной работы системы водоотведения существующей и проектируемой застройки п. Большая Вишера  предусматривается:

- - реконструкцию и модернизацию существующих канализационных очистных сооружений п. Большая  Вишера.

- - реконструкцию существующей насосной станции с увеличением  производительности.

- - строительство новых КНС  и напорных трубопроводов при необходимости.

- -  строительство самотечных трубопроводов.

- замену магистральных  самотечных и напорных трубопроводов с   увеличением диаметров при необходимости.

- На инвестиционных площадках п. Большая Вишера  предусматриваются локальные очистные сооружения для отдельной очистки бытовых и производственных стоков.

- Часть индивидуальных жилых домов существующей застройки п.Большая Вишера    оборудованы надворными уборными с утилизацией в компостные ямы.

- Сброс сточных воды  от потребителей  проектируемой застройки ст. Гряды предусматривается  в проектируемые самотечные сети хозяйственно- бытовой канализации, далее на проектируемые канализационные очистные сооружения с полной биологической очисткой .

- В качестве очистных сооружений предлагается использование комплексов глубокой биологической очистки “ ТОПАЭРО-М” производительностью от 24 до 600 мз/сут группы компаний “Топол-эко” г. Москва.  В ходе конструирования “Комплекса” глубокой биологической очистки решается проблема неравномерности притока сточных вод, характерная для хозяйственно- бытового вида стоков. Комплекс представляет собой двухфазную аэробно- аноксидную систему с автоматическим поддержанием концентрации активного ила в аэротенке и длительной стабилизацией избытков ила. Комплекс рассчитан на переработку стоков, относящихся к категории “Хозяйственно- бытовые стоки”. Технологический процесс очистки следующий -  загрязненные сточные воды  поступают в технологическое здание (в зависимости от решения наружных сетей самотеком или под напором). Пройдя механическую очистку, стоки при помощи фекальных насосов перекачиваются в приемно - распределительный резервуар далее по блокам  биологической очистки.  Пройдя биологическую очистку,  стоки попадают в отводящий трубопровод и далее в технологическое здание, где происходит доочистка и обеззараживание условно чистой воды. Далее вода поступает в накопительный колодец чистой воды, где с помощью насосов отводится в водоотводящую канаву. Условия и место выпуска очищенных  сточных вод в водные объекты согласовывается с местными органами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Маловишерского района. Подсушенный активный ил может  использоваться в качестве удобрений. Все технологические процессы происходят в закрытых помещениях, начиная с механической очистки и заканчивая биологической (аэротенки закрытого типа). Это полностью автоматизированная система. Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

- Часть индивидуальных жилых домов существующей застройки ст.Гряды    оборудованы емкостями- накопителями или надворными уборными с утилизацией в компостные ямы.

- В остальных населенных пунктах Большевишерского городского поселения сброс  сточных вод от проектируемой застройки предусматривается на локальные очистные сооружения  с полной биологической очисткой (ЛОС), установки модельного ряда “ Топас”.

- Очистные установки модельного ряда «Топас» группы компаний «Топол-эко» г. Москва как сооружения полной биологической очистки, обеспечивают высокоэффективную систему  защиты окружающей среды и, в частности, водоёмов от загрязнений.

- Материал корпуса установки – трёхслойный вспененный полипропилен, обладающий теплоизолирующими свойствами, не подвергающийся химической и биологической коррозии.

- Это полностью автоматизированная система. Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил  стабилизируется в аэробных условиях и один раз  в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и  может использоваться в качестве удобрения.

- Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Благодаря этому оборудование сертифицировано  и рекомендовано к применению на всей территории России Главным департаментом санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

- Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

- ЛОС могут использоваться как для отдельных домов,  так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

- Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующих стадиях проектирования.

- Санитарно- защитная зона очистных сооружений производительностью до 0,2 тыс. м3/сут составляет 100м, от 0,2 до  5 тыс. м3/сут - 150м.

- Существующие жилые дома частной застройки Большевишерского поселения, не имеющие систем водоснабжения и канализации,  оборудуются  надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами.

Данные по водоотведению существующей и проектируемой застройки населенных пунктов Большевишерского ГП  приведены в таблице 36.

- Водоотведение  Большевишерского городского поселения.

- Таблица 36

| - Наименование - водопотребителя | - Население - тыс. человек | - Удельное хоз.питьевое - водопотр.на 1 человека - ср. сут.(за год)л/сут | - Средний суточный расход м3/сут. | - Коэффиц. суточной неравномерности | - Расчетный суточный расход м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Большевишерское городское поселение. На расчетный срок. - (существующее положение) - п. Большая Вишера |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн. | - 0,044 | - 160 | - 7,04 | - 1,20 | - 8,45 |
| - 2 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 1,887 | - 160 | - 301,92 | - 1,20 | - 362,30 |
| - 3 . Застройка зданиями, оборудованными только внутренним водопроводом без канализации. | - 0,632 | - 25 | - 15,80 | - 1,20 | - 18,96 |
| - 4.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 0,425 | - 25 | - 10,62 | - 1,20 | - 12,75 |
| - Итого по поз.1-4 | - 2,988 |  | - 335,38 | - - | - 402,46 |
| - 5.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 16,77 | - - | - 20,12 |
| - Всего с неучтенными: | - 2,988 | - - | - 352,15 | - - | - 422,58 |
| - ст. Гряды |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 0,329 | - 25 | - 8,22 | - 1,20 | - 9,87 |
| - 2 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 0,669 | - 160 | - 107,04 | - 1,20 | - 128,45 |
| - Итого по поз. 1-2 | - 0,998 |  | - 115,26 | - - | - 138,32 |
| - 3.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 5,76 | - - | - 6,92 |
| - Итого с неучтенными: |  |  | - 121,02 |  | - 145,24 |
| - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 0,816 | - 25 | - 20,40 | - 1,20 | - 24,48 |
| - 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 1,02 | - - | - 1,22 |
| - Итого с неучтенными: | - 0,816 |  | - 21,42 |  | - 25,70 |
| - Большевишерское городское поселение. На расчетный срок. - ( перспективное развитие) - п. Большая Вишера |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 0,943 | - 160 | - 150,88 | - 1,20 | - 181,06 |
| - 2. Неучтённые расходы (5%) |  |  | - 7,54 | - - | - 9,05 |
| - Всего с неучтёнными: | - 0,943 |  | - 158,42 | - - | - 190,11 |
| - 3. Инвестиционные площадки |  |  | - 193,00 | - - | - 193,00 |
| - Итого с неучтенными: | - 0,943 |  | - 351,42 |  | - 383,11 |
| - д. Папоротно |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 0,046 | - 25 | - 1,15 | - 1,20 | - 1,38 |
| - 2. Неучтённые расходы (5%) |  |  | - 0,06 | - - | - 0,07 |
| - Всего с неучтёнными: | - 0,046 |  | - 1,21 | - - | - 1,45 |
| - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - 1,422 | - 160 | - 227,52 | - 1,2 | - 273,02 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 11,38 | - - | - 13,65 |
| - Всего с неучтенными: | - 1,422 |  | - 238,90 | - - | - 286,67 |
| - д. Гряды |  |  |  |  |  |
| - 1.Инвестиционная площадка |  |  | - 43,00 |  | - 43,00 |
| - Всего на расчетный срок по Большевишерскому городскому поселению: | - 7,213 |  | - 1129,12 | - - | - 1307,75 |
| - в том числе бытовые стоки: | - 7,213 |  | - 893,12 | - - | - 1071,75 |
| - производственные стоки: |  |  | - 236,00 | - - | - 236,00 |

2.6.3. Электроснабжение.

Питающие линии на расчетный срок  сохраняются существующие, с увеличением пропускной способности и строительством новых линий в соответствии с техническими условиями.

Данные по расчетным проектируемым  нагрузкам сведены в таблицу.

Табл. 37

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Коммунально-бытовая нагрузка на прирезках: |  |
|  | д.Гряды | 330 |
|  | ст.Гряды | 420 |
|  | д.Папоротно | 73 |
|  | Д.Горнешно | 183 |
|  | п.Дачный | 196 |
|  | д.Луга | 315 |
|  | г.п. Большая Вишера | 737 |
| 2. | Инвестиционные площадки |  |
|  | №5 Б.Вишера | 616 |
|  | №6 Б.Вишера | 659 |
|  | №7 Б.Вишера | 94 |
|  | №8 Б.Вишера | 212 |
|  | №9 Б.Вишера | 235 |
|  | №10 Б.Вишера | 394 |
|  | №11 Б.Вишера | 264 |
|  | №12 Б.Вишера | 501 |
|  | д.Гряды | 179 |

По материалам филиала института «Севзапэнергосетьпроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгороэнерго» на 01.01.2006 года эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций выработавших свой срок.

Трансформаторные подстанции на новых участках и на инвестиционных площадках будут подключаться при конкретном  проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями ОАО «Новгородэнерго» или ОАО «Облкоммунэлектро», которые должны получаться на каждый участок с заключением договора на технологическое присоединение.

2.6.4. Теплоснабжение.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»,  а  также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С),   продолжительность отопительного периода-221 сутки.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок.      Теплоснабжение  малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

2.6.5. Газоснабжение.

Природным газом предлагается обеспечить все  население Большевишерского городского поселения  (где это целесообразно).

Перспективные распределительные газопроводы  среднего давления  (0,3МПа) планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к ГРС Большая Вишера.

Прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП и ГРУ котельных предполагается среднего давления (0.3МПа). От ГРП газ низкого давления подается потребителям.

Подключение потребителей поселения предлагается от распределительных газопроводов ГРС Б. Вишера (0,3 МПа) через понижающий  ПГБ.

Планируется подключение к природному газу новых котельных для теплоснабжения соцкультбыта и котельных инвестиционных площадок.

Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определяться специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

2.6.6. Связь.

Система  АТС в Большевишерском ГП работает в 3 н.п.: д. Луга, ст. Гряды, р.п. Большая Вишера. Обслуживание данных населенных пунктов осуществляет филиал Новгордтелеком ОАО Северо-западный Телеком.

Остальные населенные пункты (д. Гряды, д. Папоротно, д. Горнешно, п. Дачный, не имеют стационарных телефонов. В данных населенных пунктах население пользуется услугами сотовой связи.

Проектом на перспективу предлагается охватить системой АТС д. Гряды, д. Папоротно, д. Горнешно, п. Дачный.

В Большевишерском ГП сохраняются телефонные вышки следующих сотовых операторов:

- ОАО «Вымпел - Коммуникации» («Билайн») – р.п. Большая Вишера, ст. Гряды.

- ОАО «Мегафон» - р.п. Большая Вишера, ст. Гряды, д. Луга.

- ОАО «МТС» - р.п. Большая Вишера, ст. Гряды, д. Луга.

2.7. Основные планировочные ограничения.

2.7.1. Охрана  окружающей среды.

При размещении на территории Большевишерского ГП объектов, оказывающих прямое либо косвенное влияние на состояние окружающей природной среды, должны выполняться требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.

Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения на территории Большевишерского ГП подлежат:

- естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы;

- земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты.

Предприятия, объединения, организации и граждане, ведущие сельское хозяйство, обязаны выполнять комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов и иной растительности, животного мира от вредного воздействия стихийных сил природы, побочных последствий применения сложной сельскохозяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека.

Животноводческие фермы и комплексы, предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Нарушение указанных требований, причинение вреда окружающей природной среде и здоровью человека влечет за собой ограничение, приостановление либо прекращение экологически вредной деятельности сельскохозяйственных и иных объектов по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.

Перспективное сохранение земель рекреационного назначения общего пользования,  проектирование непрерывной системы озелененных территорий населённых пунктов и других открытых пространств, как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно - гигиенических и рекреационных функций.

Гидрографическая сеть Большевишерского ГП представлена: реками с притоками и ручьями, озерами, болотами, мелкими ручьями и водоемами.

Характеристика основных рек, ручьев, озер  Большевишерского ГП.

Таблица 38

| Название реки, ручья, озера | Длина реки, ручья, км; площадь озера, м² |
| --- | --- |
| р. Б. Вишера | 41 км |
| р. Оскуя | 115 км |
| р. Каменка | 14 км |
| р. Камариха | 14 км |
| р. Бол. Осинка | 32 км |
| р. Озеренка | 11 км |
| р. Обуйка | 22 км |
| р. Лужонка | 16 км |
| руч. Крапивный | 12 км |
| оз. Вировно | 0,6 км² |
| оз. Горнешно | 0,8 км ² |

Назначение соответствующих водоохранных зон рек и развитие в поймах этих рек перспективных природно-рекреационных зон благоприятно скажется на экологическом каркасе Большевишерского ГП. Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ запрещается:

- размещение полигонов для твердых бытовых отходов и неутилизированных промышленных отходов, складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения;

- строительство новых и расширение действующих объектов производственной и социальной сферы без согласования с органами по охране природы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.

В прибрежных защитных полосах запрещаются распашка земель, рубка и корчевка леса, размещение животноводческих ферм и лагерей, а также другая деятельность, за исключением случаев, предусмотренных Водным Кодексом РФ.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.
     Леса Большевишерского ГП подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостои, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, несомкнувшимися лесными культурами, и иные).

К нелесным землям относятся земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства (земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а также иные земли, расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования земли).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для  объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия  источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливается защитные полосы  (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Для магистральных трубопроводов также создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности на территории Большевишерского ГП, оказывающей воздействие на состояние окружающей природной среды, юридические и физические лица и граждане, лица без гражданства, обязаны руководствоваться следующими основными принципами:

- приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения;

- научно обоснованным сочетанием экологических и экономических интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду;

- рациональным использованием природных ресурсов с учетом законов природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека;

- соблюдением требований природоохранительного законодательства, неотвратимостью наступления ответственности за их нарушения;

- гласностью в работе и тесной связью с общественными организациями и населением в решении природоохранительных задач;

- международным сотрудничеством в охране окружающей природной среды.

2.7.2. Охрана объектов историко-культурного наследия.

Памятниками истории и культуры являются сооружения, памятные места и предметы, связанные с историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, произведения материального и духовного творчества, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется  Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» и законом Новгородской области от 05.01.2004 г. № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

Строительные, мелиоративные, дорожные и другие работы, которые могут создавать угрозу для существования памятников истории и культуры, производятся только по согласованию с органами охраны памятников и после осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников.

Проекты строительных, мелиоративных, дорожных и других работ должны быть согласованы с органами охраны памятников и предусматривать мероприятия, обеспечивающие сохранность памятников истории и культуры.

Предприятия, учреждения и организации в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную художественную или иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом государственному органу охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ.

В пределах охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта запрещается производство земляных, строительных и других работ, а также хозяйственная деятельность без разрешения соответствующих органов охраны памятников.

На территории Большевишерского ГП  расположены 19 охраняемых объектов культурного наследия.

Данные об охранных зонах памятников истории и культуры и археологии отсутствуют, в связи с чем рекомендуется провести все необходимые мероприятия по установлению этих зон и наложению регламентов на использование данных территорий.

2.7.3. Требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании должны учитывать:

- На территории Большевишерского ГП должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

- К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

- На территории населенных пунктов Большевишерского городского поселения расположено пожарное депо в р.п. Большая Вишера. Пожаротушение производит 24 пожарная часть 8 отряда противопожарной службы. В распоряжении части имеется пожарный автомобиль. Часть обслуживает р.п. Большая Вишера и д. Луга.

- На ст. Гряды организована Добровольная пожарная охрана ст. Гряды Большевишерского городского поселения. Состав ДПО – 3 человека. В их распоряжении имеется две мотопомпы. ДПО обслуживает населенные пункты: ст. Гряды, д. Гряды, п. Дачный, д. Горнешно.

- На территории городского поселения расположены 48 источников противопожарного водоснабжения.

- В населенных пунктах городского поселения размещены 10 пожарных щитов, 5 звуковых охранных оповещателей.

- При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных  автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться: противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов; создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

2.7.4. Санитарная очистка территории.

Проектом генерального плана Большевишерского ГП предусматривается организация нового полигона ТБО.

Адрес – Маловишеркий район, П. Большая Вишера, 305 квартал, площадь – 10 Га.

Характеристика участка – земельный участок расположен в юго-западной части п. Большая Вишера на данной территории объекты инфраструктуры и газопровод отсутствуют, расстояние дл жилой застройки 3 км.

Отвод земельного участка для строительства полигона ТБО предварительно согласован Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Маловишерском районе.

2.8. Основные технико-экономические показатели.

Табл. 39

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ (поселения) |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 84435,3 | 84435,3 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Общая площадь земель н.п. | га | 644,0 | 878,8 |
|  |  | % | 0,8 | 1,0 |
| 1.1 | жилая зона | га | 243,8 | 456,4 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 0,3 | 0,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | 1,5 | 1,5 |
|  |  | % | 0,001 | 0,001 |
| 1.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 242,3 | 454,9 |
|  |  | % | 0,3 | 0,5 |
| 1.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | административно-деловая зона | га | 16,0 | 21,1 |
|  |  | % | 0,01 | 0,02 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | зона административно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | зона социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | зона торгового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.4 | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5 | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.6 | зона спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.8 | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | производственная зона | га | 10,6 | 21,4 |
|  |  | % | 0,01 | 0,02 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | зона промышленности | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.3.2 | зона коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.3 | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.3 | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.4 | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.2 | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.3 | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.4 | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 131,8 | 287,2 |
|  |  | % | 0,1 | 0,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зона мест отдыха общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.2 | зона охраны памятников | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.3 | иные рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | 176,9 | 296,2 |
|  |  | % | 0,09 | 0,35 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.2 | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.3 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | зона специального назначения | га | 7,7 | 17,7 |
|  |  | % | 0,009 | 0,02 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | зона ритуального назначения | га | 7,7 | 7,7 |
|  |  | % | 0,009 | 0,009 |
| 1.8.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | - | 10,0 |
|  |  | % | - | 0,01 |
| 1.8.3 | иные зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | зона оборонного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.2 | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | зона акваторий | га | 12905,9 | 12905,9 |
|  |  | % | 15,3 | 15,3 |
| 1.11 | зона гослесфонда | га | 694470,0 | 694470,0 |
|  |  | % | 82,2 | 82,2 |
| 1.12 | зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.12.1 | зона перспективного освоения (по генплану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.3 | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.4 | иные зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2089 | 2289 |
|  |  | % роста (убыли) от существующей численности постоянного населения | - | 109,5 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,02 | 0,03 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 321 | 420 |
|  |  | % | 15,4 | 18,4 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 802 | 742 |
|  |  | % | 38,4 | 32,4 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 966 | 1127 |
|  |  | % | 46,2 | 49,2 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 19,3 | 48,0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 40267,16 | 109 887,1 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.2.1 | Многоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | - |
| 3.2.2 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от. Общ объема жил. фонда | - | - |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки |  |  |  |
| 3.3.1 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.4.1 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | - | - |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки |  |  |  |
| 3.5.1 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. сущ. сохр. жил. фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест | 731 | 1108 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | посещ./в смену | 78 | 143 |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения | - |  |  |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 | 490 | 1291 |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения | кол-во мест в зале | 130 | 358 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения | объект на поселение | 11 | 16 |
| 4.7 | Объекты общественного питания | объект на поселение | - | 3 |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | объект на поселение | 2 | 2 |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | 2 | 2 |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания | объект на поселение | - | 2 |
| 4.11 | Объекты связи | объект на поселение | 2 | 2 |
| 4.12 | Объекты специального назначения | объект на поселение | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 12,8 | 15,6 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | 39,45 | 49,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 1 |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,344 | 1,969 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,240 | 1,260 |
|  | - на производственные нужды и полив | тыс. куб. м./в сутки | 0,104 | 0,709 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 0,130 | 175 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 80 | 125 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,162 | 1,307 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,162 | 1,071 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,236 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 1,50 | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 14,82 | 35,99 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 9,42 | 16,71 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 5,4 | 19,28 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 7094 | 7024 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2585 | 3762 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 32 | 32 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 72,8 | ТУ |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | 9368 | 156084 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 4689 | 138406 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | 4689 | 17678 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 3,92 | 15,590 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, ACT) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | 3,92 | 15,590 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 49,66 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | Нет данных | Нет данных |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | нет | 95 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 1,332 | 21,58 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 0,681 | 19,2 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | 0,651 | 2,455 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 1,30 | 29,0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 90 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % от населения | 30 | 100 |
| 7 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 7.1 | Всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера |  |  |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 7.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. | - | - |

2.9. Основные источники информации.

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ;

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ;

- Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

- Закон РСФСР от 19.12.1991 N 2060-1 (ред. от 10.01.2002) "Об охране окружающей природной среды"

- Закон РСФСР от 15.12.1978 (ред. от 25.06.2002) "Об охране и использовании памятников истории и культуры"

- Областной закон «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории Новгородской области.» от 27.03.2002 № 97-III ОД.

- Областной Закон от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно - территориальном устройстве Новгородской области».

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети».

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения».

- ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 7

- СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".

- СН 174-75 «Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий».

- Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований (далее - Рекомендации) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утверждённой  постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29 октября 2002 года № 150, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования градостроительной деятельности.

- Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Новгородской области» (2009 г.);

- Исходные данные, предоставленные Администрацией Большевишерского ГП.